| - Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Поточний ремонт дороги від буд.№28 вул. Віктора Мерзленка до вул. Василя Сидоренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 з розрахунками одиничної вартості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на Поточний ремонт дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основа: |  |  |  |  |  |  | - Кошторисна вартість |  |  |  |  | - 164,23375 |  | - тис. грн. |  |  |  |
| - креслення (специфікації ) № |  |  |  |  |  |  | - Кошторисна трудомісткість |  |  |  |  | - 0,10834 |  | - тис.люд.-год. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Кошторисна заробітна плата |  |  |  |  | - 2,78518 |  | - тис. грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Середній розряд робіт |  |  |  |  | - 3,1 |  | - розряд |  |  |  |
| - Складений в поточних цінах станом на 2017 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - № - п/п | - Обґрунту- - вання - (шифр - норми) | - Найменування робіт і витрат | - Одиниця - виміру | - Кіль- - кість |  | - Вартість одиниці, - грн. |  |  | - Загальна вартість, грн. |  |  |  | - Витрати труда - робітників, люд.-год. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Всього |  | - експлуа- - тації - машин | - Всього | - заробіт- - ної плати | - експлуа- - тації - машин |  | - не зайнятих - обслуговуваням - машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - заробіт- - ної плати |  | - в тому - числі за- - робітної - плати |  |  | - в тому - числі за- - робітної - плати |  | - тих, що - обслуговують - машини |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - на одини- - цю |  | - всього |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |  | - 6 |  | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |  | - 11 |  | - 12 |  |  |
| - 1 | - РН18-12-7 | - Улаштування дорожнiх корит коритного - профiлю з застосуванням екскаваторiв, - глибина корита до 250 мм | - 100м2 | - 0,93 |  | - 800,32 - 62,75 |  | - 737,57 - 140,26 | - 744,3 | - 58,36 | - 685,94 - 130,44 |  | - 3,7 - 4,19 |  | - 3,44 - 3,9 |  |  |
| - Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і РН18-12-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - З а р о б і т н а п л а т а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Витрати труда робiтникiв - будiвельникiв |  | - 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 16,96 |  | - 62,75 |  |  |
|  |  | - Середнiй розряд робiт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - М а ш и н и т а м е х а н і з м и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - СН206-337 | - Екскаватори одноковшовi дизельнi на - пневмоколiсному ходу, мiсткiсть ковша 0, - 25 м3 | - маш-год | - 3,2 |  |  |  | - 230,06 - 43,49 |  |  | - 736,19 - 139,17 |  |  |  |  |  |  |
|  | - СН212-701 | - Котки дорожнi причiпнi кулачковi, маса 8 т | - маш-год | - 0,2 |  |  |  | - 6,87 - 5,45 |  |  | - 1,37 - 1,09 |  |  |  |  |  |  |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Разом машин та механізмів |  |  |  |  |  |  | - 737,57 - 140,26 |  |  |
| - 2 | - С311-12 | - Перевезення грунту до 12 км | - т | - 14,88 | - 48,68 - - | - 48,68 - 6,49 | - 724,36 | - - | - 724,36 - 96,57 | - __-__ - 0,186 | - __-__ - 2,77 |
| - 3 | - РН18-20-4 | - Улаштування пiдстильних та - вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню - шлакового | - 100м3 | - 0,093 | - 79268,86 - 687,18 | - 27594,52 - 2277,55 | - 7372 | - 63,91 | - 2566,29 - 211,81 | - 39 - 59,2464 | - 3,63 - 5,51 |
| - Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і РН18-20-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - З а р о б і т н а п л а т а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Витрати труда робiтникiв - будiвельникiв |  | - 39 |  |  |  |  |  | - 17,62 | - 687,18 |
|  |  | - Середнiй розряд робiт 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - М а ш и н и т а м е х а н і з м и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - СН207-149 | - Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] | - маш-год | - 4,24 |  | - 489,43 - 54,30 |  |  | - 2075,18 - 230,23 |  |  |
|  | - СН212-202 | - Автогрейдери середнього типу, - потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] | - маш-год | - 3,23 |  | - 435,34 - 56,36 |  |  | - 1406,15 - 182,04 |  |  |
|  | - СН212-906 | - Котки дорожнi самохiднi вібраційні - гладковальцеві, маса 8 т | - маш-год | - 40,25 |  | - 588,86 - 44,62 |  |  | - 23701,62 - 1795,96 |  |  |
|  | - СН212-1601 | - Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 - л | - маш-год | - 1,64 |  | - 250,96 - 42,27 |  |  | - 411,57 - 69,32 |  |  |
|  |  | - Разом машин та механізмів |  |  |  |  |  |  | - 27594,52 - 2277,55 |  |  |
|  |  | - М а т е р і а л и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - С142-10-2 | - Вода | - м3 | - 7 | - - |  | - - |  |  |  |  |
|  | - С1421-9723 | - Щебiнь шлаковий для дорожнього - будiвництва, фракцiя 40-70 мм, марка М600 | - м3 | - 126 | - 404,66 |  | - 50987,16 |  |  |  |  |
|  |  | - Разом матеріалів |  |  |  |  | - 50987,16 |  |  |  |  |
| - 4 | - РН18-42-5 | - Улаштування покриття товщиною 4 см з - гарячих асфальтобетонних сумiшей - вручну з ущільненням самохідними котками | - 100м2 | - 6,5 | - 19300,81 - 156,13 | - 1092,41 - 115,30 | - 125455,27 | - 1014,85 | - 7100,67 - 749,45 | - 8,17 - 2,8431 | - 53,11 - 18,48 |
| - Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і РН18-42-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - З а р о б і т н а п л а т а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Витрати труда робiтникiв - будiвельникiв |  | - 8,17 |  |  |  |  |  | - 19,11 | - 156,13 |
|  |  | - Середнiй розряд робiт 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - М а ш и н и т а м е х а н і з м и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - СН215-3101 | - Котки дорожнi самохiднi гладкi, маса 5 т | - маш-год | - 2,43 |  | - 449,55 - 47,45 |  |  | - 1092,41 - 115,30 |  |  |
|  |  | - Разом машин та механізмів |  |  |  |  |  |  | - 1092,41 - 115,30 |  |  |
|  |  | - М а т е р і а л и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - С111-1901 | - Емульсiя бiтумна, дорожна | - т | - 0,07 | - 10118,78 |  | - 708,31 |  |  |  |  |
|  | - С1421-9837 | - Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi - [асфальтобетон щiльний] - (дорожнi)(аеродромнi), що - застосовуються у верхнiх шарах - покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 1 | - т | - 9,5 | - 1825,68 |  | - 17343,96 |  |  |  |  |
|  |  | - Разом матеріалів |  |  |  |  | - 18052,27 |  |  |  |  |
| - 5 | - РН18-42-6 - к=2 до 5 см | - На кожнi 0,5 см змiни товщини шару - додавати або виключати до норми 18-42-5 - до 5 см | - 100м2 | - 6,5 | - 4425,95 - 24,08 | - __-__ - - | - 28768,68 | - 156,52 | - __-__ - - | - 1,26 - - | - 8,19 - - |
| - Р о з р а х у н о к о д и н и ч н о ї в а р т о с т і РН18-42-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - З а р о б і т н а п л а т а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Витрати труда робiтникiв - будiвельникiв |  | - 1,26 |  |  |  |  |  | - 19,11 | - 24,08 |
|  |  | - Середнiй розряд робiт 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - М а т е р і а л и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - С111-1901 | - Емульсiя бiтумна, дорожна | - т | - 0,002 | - 10118,78 |  | - 20,24 |  |  |  |  |
|  | - С1421-9837 | - Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi - [асфальтобетон щiльний] - (дорожнi)(аеродромнi), що - застосовуються у верхнiх шарах - покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 1 | - т | - 2,4 | - 1825,68 |  | - 4381,63 |  |  |  |  |
|  |  | - Разом матеріалів |  |  |  |  | - 4401,87 |  |  |  |  |
|  |  | - Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  | - 163064,61 | - 1293,64 | - 11077,26 - 1188,27 |  | - 68,37 - 30,66 |
|  |  | - Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | - 163064,61 |  |  |  |  |
|  |  | - в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | - 150693,71 |  |  |  |  |
|  |  | - всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | - 2481,91 |  |  |  |  |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | - 1169,14 |  |  |  |  |
|  |  | - трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | - 9,31 |  |  |  |  |
|  |  | - заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | - 303,27 |  |  |  |  |
|  |  | - Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | - 164233,75 |  |  |  |  |
|  |  | - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Всього по кошторису |  |  |  |  | - 164233,75 |  |  |  |  |
|  |  | - Кошторисна трудомісткість, люд.год. |  |  |  |  | - 108,34 |  |  |  |  |
|  |  | - Кошторисна заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | - 2785,18 |  |  |  |  |
| - Склав _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перевірив _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |