| Ремонт приміщень клубу за місцем мешкання "Лідер" Амур-Нижньодніпровської філії КЗ "МДМЦ" ДМР, вул. Шолохова, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ремонт "Лідер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Шифр ресурсу |  | Найменування |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Поточна ціна за одиницю, грн. |  | в тому числі: |  |  |  |  |  | Обґрунтування ціни |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. |  | транс- портна складова, грн. |  | заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всього, грн. |  | всього, грн. |  | всього, грн. |  | всього, грн. |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  | Витрати труда робітників-будівельників |  | люд-год |  | 2632,93 |  | 28,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками |  | розряд |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 27 |  | Витрати труда робітників-монтажників |  | люд-год |  | 278,1 |  | 29,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками |  | розряд |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  | загальновиробничих витрат |  | люд-год |  | 295,52 |  | 48,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом кошторисна трудомісткість |  |  |  | люд-год |  | 3206,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній розряд робіт |  |  |  | розряд |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | III. Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | СН270-116 |  | Вiбратори поверхневi |  | маш-год |  | 12,683904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | СН270-236 |  | Пилосос промисловий |  | маш-год |  | 5,349936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | СН270-158 |  | Насос гiдравлiчний ручний |  | маш-год |  | 4,8048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | СН270-251 |  | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт |  | маш-год |  | 1,60992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | +СН270-90 |  | Пилка дискова електрична |  | маш-год |  | 2,059632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | СН270-106 |  | Апарат для газового зварювання i рiзання |  | маш-год |  | 6,11448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | +СН270-115 |  | Дрилi електричнi |  | маш-год |  | 6,910164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | СН270-126 |  | Фарборозпилювачi ручнi |  | маш-год |  | 46,2277224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | СН270-131 |  | Перфоратор пневматичний |  | маш-год |  | 1,180872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | +СН270-135 |  | Перфоратори електричнi |  | маш-год |  | 48,217848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | +СН270-250 |  | Станок для різання керамічної плитки |  | маш-год |  | 4,80942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | +С123-273 |  | Полотна для блокiв дверних [щитових], глухi, висота 2000 мм, ПГ 20-9, площа 1,8м2 |  | м2 |  | 18 |  | 4517,46 81314,28 |  | 4517,46 81314,28 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 18 |  | +С111-562 |  | Лiнолеум полiвiнiлхлоридний на теплозвукоiзолювальнiй пiдосновi, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм |  | м2 |  | 171,972 |  | 272,51 46864,09 |  | 272,51 46864,09 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 19 |  | &1507-3145- 33-236 |  | Свiтильник ЛПП 2х36 |  | шт |  | 36 |  | 920 33120,00 |  | 920,00 33120,00 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 20 |  | +С111-1626-1 |  | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована |  | кг |  | 262,67756 |  | 85,24 22390,64 |  | 85,24 22390,64 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 21 |  | +С111-562 |  | Лiнолеум полiвiнiлхлоридний |  | м2 |  | 37,332 |  | 292,51 10919,98 |  | 292,51 10919,98 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 22 |  | &С111-2016- 8-4С |  | Фарба "Ceresit" СТ40 |  | л |  | 114,71 |  | 85,11 9762,97 |  | 85,11 9762,97 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 23 |  | &С111-17-25 |  | Самовыравнивающая масса "Baumit" |  | кг |  | 840,72 |  | 11,2 9416,06 |  | 11,20 9416,06 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 |  | &С111-1587- 12С-1А |  | Сiтка зварна кладочна |  | м2 |  | 214,4 |  | 41,78 8957,63 |  | 41,78 8957,63 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 25 |  | &С111-2015- 6-1 |  | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 |  | кг |  | 1239,948 |  | 7,07 8766,43 |  | 7,07 8766,43 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 26 |  | +С111-889 |  | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, однопольних |  | комплект |  | 9 |  | 817,98 7361,82 |  | 817,98 7361,82 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 27 |  | +С111-1722 |  | Плiнтуси для пiдлог з пластикату |  | м |  | 149,4295 |  | 49,1 7336,99 |  | 49,10 7336,99 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 28 |  | +С1425-11684 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 |  | м3 |  | 5,4672 |  | 1302,66 7121,90 |  | 1302,66 7121,90 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 29 |  | &1504-1006- 325 |  | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-3, номiнальний струм 25 |  | шт |  | 10 |  | 680,36 6803,60 |  | 680,36 6803,60 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 30 |  | &С111-258-1 |  | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн |  | м2 |  | 23,331 |  | 285,71 6665,90 |  | 285,71 6665,90 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 31 |  | +С111-2014-6 |  | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л |  | 259,7284 |  | 25,5 6623,07 |  | 25,50 6623,07 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 32 |  | +15095-46091 |  | Провiд перерiзом 3.1,5мм2 (ПВС)(ПРС) |  | 1000м |  | 0,15 |  | 37095,22 5564,28 |  | 37095,22 5564,28 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 33 |  | +С1550-30 |  | Акрилова фарба Ceresit СT 42 |  | кг |  | 59,6304 |  | 87,57 5221,83 |  | 87,57 5221,83 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 34 |  | &С113-94- 2Н7-8-8-3 |  | Клапан обратный 1/2 лат. шток |  | шт |  | 11 |  | 430 4730,00 |  | 430,00 4730,00 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 35 |  | +С123-332 |  | Коробка дверна, розмiр 74х45 мм |  | м |  | 45 |  | 104,3 4693,50 |  | 104,30 4693,50 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 36 |  | С111-874 |  | Сiтка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття |  | м2 |  | 36,828 |  | 110,64 4074,65 |  | 108,47 3994,73 |  | __-__ - |  | 2,17 79,92 |  |  |  |
| 37 |  | &1515-1023-36 |  | Лампи люмiнесцентнi трубчаста ЛБ36 |  | 10шт |  | 14,4 |  | 240 3456,00 |  | 240,00 3456,00 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 |  | С111-609 |  | Мастика клеюча каучукова КН-2 |  | кг |  | 114,323425 |  | 29,13 3330,24 |  | 28,56 3265,08 |  | __-__ - |  | 0,57 65,16 |  |  |  |
| 39 |  | &290902-224-1 |  | Розетка с заземляючим контактом для схованої установки |  | шт |  | 40 |  | 77,68 3107,20 |  | 77,68 3107,20 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 40 |  | +С111-1867 |  | Крiплення для трубопроводiв [костилi] |  | шт |  | 25 |  | 120 3000,00 |  | 120,00 3000,00 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 41 |  | +С113-2227 |  | Труби полiпропiленовi для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 110 мм |  | м |  | 25 |  | 117,48 2937,00 |  | 117,48 2937,00 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 42 |  | +15095-46101 |  | Провiд перерiзом 3.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) |  | 1000м |  | 0,1 |  | 29281,73 2928,17 |  | 29281,73 2928,17 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 43 |  | &290902-55-2 |  | Вимикач втопленний для схованої проводки двухклавишний |  | шт |  | 20 |  | 133,28 2665,60 |  | 133,28 2665,60 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 44 |  | &С113-5-6-8- 7-38 |  | PP-R Кран кульовий SANTAN ф40 |  | шт |  | 12 |  | 217 2604,00 |  | 217,00 2604,00 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 45 |  | &С111-2000- 7-1 |  | Ceresit СМ 17 |  | кг |  | 166,08 |  | 14,2 2358,34 |  | 14,20 2358,34 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 46 |  | &1504-1006- 116-1 |  | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1, номiнальний струм 16А, хар-ка C IEK |  | шт |  | 9 |  | 240 2160,00 |  | 240,00 2160,00 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 47 |  | &С113-1852-1 |  | Згін-американка дiам. 25х3/4" мм |  | шт |  | 12 |  | 156 1872,00 |  | 156,00 1872,00 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 48 |  | &С111-283-11 |  | Плитки керамiчнi для пiдлог квадратнi |  | м2 |  | 9,384 |  | 197,96 1857,66 |  | 197,96 1857,66 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 49 |  | &С113-1808-1 |  | Амениканка дiам. 20х1/2" мм |  | шт |  | 12 |  | 145,95 1751,40 |  | 145,95 1751,40 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 50 |  | +С1425-11704 |  | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 |  | м3 |  | 1,0571 |  | 1599,08 1690,39 |  | 1599,08 1690,39 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 51 |  | +С113-1873- 1А |  | Кран кульвий iз полiпропiлену дiам. 20 мм |  | шт |  | 12 |  | 129,96 1559,52 |  | 129,96 1559,52 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 |  | С1545-291 |  | Шпилька |  | комплект |  | 73,44 |  | 19,62 1440,89 |  | 19,24 1412,99 |  | __-__ - |  | 0,38 27,90 |  |  |  |
| 53 |  | С111-1624-2 |  | Грунтовка глибокого проникнення |  | л |  | 95,55082 |  | 13,45 1285,16 |  | 13,19 1260,32 |  | __-__ - |  | 0,26 24,84 |  |  |  |
| 54 |  | +С113-2226 |  | Труби полiпропiленовi для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 50 мм |  | м |  | 25 |  | 50,4 1260,00 |  | 50,40 1260,00 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 55 |  | &1517-2169-36 |  | Металевий корпус-щит ЩО-36 |  | шт |  | 1 |  | 1243 1243,00 |  | 1243,00 1243,00 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 56 |  | С111-1708 |  | Клоччя просочене |  | кг |  | 36,29 |  | 25,1 910,88 |  | 24,61 893,10 |  | __-__ - |  | 0,49 17,78 |  |  |  |
| 57 |  | +С113-1690 |  | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 25х4,2 мм |  | м |  | 26 |  | 32,71 850,46 |  | 32,71 850,46 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 58 |  | &С113-1799-1 |  | Муфта дiам. 20х1/2" мм |  | шт |  | 12 |  | 62,12 745,44 |  | 62,12 745,44 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 59 |  | &С130-628-1 |  | Змiшувачi для умивальникiв |  | комплект |  | 1 |  | 722 722,00 |  | 722,00 722,00 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 60 |  | &С111-2001- 10 |  | Суміш для затірки швів СЕ 40 |  | кг |  | 12,92 |  | 54,97 710,21 |  | 54,97 710,21 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 61 |  | +С123-358 |  | Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х44 мм |  | м |  | 50 |  | 13,85 692,50 |  | 13,85 692,50 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 62 |  | +С113-1457 |  | Трійник ПВХ діам. 110х110/90 |  | шт |  | 12 |  | 57 684,00 |  | 57,00 684,00 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 63 |  | &С113-1457-2 |  | Трійник діам. 110х50/90 |  | шт |  | 12 |  | 57 684,00 |  | 57,00 684,00 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 64 |  | &15096-111-5- 25 |  | Кабель перерiзом 5х2,5мм2 ВВГ |  | 1000м |  | 0,01 |  | 60890 608,90 |  | 60890,00 608,90 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 65 |  | С111-1705 |  | Шпалери звичайної якостi |  | 100м2 |  | 1,972528 |  | 265,97 524,63 |  | 260,75 514,34 |  | __-__ - |  | 5,22 10,29 |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 |  | &С113-1466-2 |  | Коліно діам. 110/87 |  | шт |  | 12 |  | 42,48 509,76 |  | 42,48 509,76 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 67 |  | С111-2015-6 |  | Шпаклiвка фасадна фiнiшна Ceresit CT 225 |  | кг |  | 69,8364 |  | 7,07 493,74 |  | 6,93 483,97 |  | __-__ - |  | 0,14 9,77 |  |  |  |
| 68 |  | +С111-1825 |  | Прокат кутовий рiвнополичковий iз сталi марки 18кп, ширина поличок 35-56 мм |  | т |  | 0,03124 |  | 15213,6 475,27 |  | 15213,60 475,27 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 69 |  | &С113-5-85-7- 97-Е8-7 |  | Ревизія 110 |  | шт |  | 11 |  | 42,54 467,94 |  | 42,54 467,94 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 70 |  | &1515-6002-1 |  | Стартери для люмiнесцентних ламп |  | 10шт |  | 5 |  | 91,5 457,50 |  | 91,50 457,50 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 71 |  | +С111-1648 |  | Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер] |  | т |  | 0,0034912 |  | 121440,6 423,97 |  | 121440,60 423,97 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 72 |  | +С113-2280 |  | Редукцiї /перехiдники/ до каналiзацiйних труб iз полiпропiлену дiам. 110х50 мм |  | шт |  | 11 |  | 35,52 390,72 |  | 35,52 390,72 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 73 |  | &С130-668-3 |  | Умивальник |  | комплект |  | 1 |  | 370 370,00 |  | 370,00 370,00 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 74 |  | +С111-1305 |  | Портландцемент загальнобудiвельного призначення бездобавковий, марка 400 |  | т |  | 0,127553 |  | 2783,69 355,07 |  | 2783,69 355,07 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 75 |  | +С113-1681 |  | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i холодної води дiам. 20х2,8 мм |  | м |  | 26 |  | 13,17 342,42 |  | 13,17 342,42 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 76 |  | &С113-55- 967-3К-4 |  | PP-R Кут монтажний 20х1/2''в |  | шт |  | 14 |  | 24 336,00 |  | 24,00 336,00 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 77 |  | &1504-1006- 16-7 |  | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-3, номiнальний струм 6 |  | шт |  | 1 |  | 320 320,00 |  | 320,00 320,00 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 78 |  | &2405-1371-60 |  | Коробки для вимикачей та розеток РК-60 |  | 1000шт |  | 0,06 |  | 5213 312,78 |  | 5213,00 312,78 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 79 |  | +С111-850 |  | Гума листова вулканiзована кольорова |  | кг |  | 7 |  | 40,84 285,88 |  | 40,84 285,88 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 |  | &С130-668-2 |  | П'єдестал |  | комплект |  | 1 |  | 273 273,00 |  | 273,00 273,00 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 81 |  | +С1545-143 |  | Наконечники кабельнi для опресування мiдно-алюмiнiєвi 16-6-5,4 |  | 100шт |  | 0,08 |  | 3368,2 269,46 |  | 3368,20 269,46 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 82 |  | +С113-1705 |  | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм |  | шт |  | 18 |  | 14,81 266,58 |  | 14,81 266,58 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 83 |  | &С113-1459-2 |  | Трійник діам. 50х50/90 |  | шт |  | 12 |  | 22,2 266,40 |  | 22,20 266,40 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 84 |  | +С111-1818 |  | Прокат штабовий iз сталi марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм |  | т |  | 0,01188 |  | 20914,6 248,47 |  | 20914,60 248,47 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 85 |  | +С111-1895 |  | Шпаклiвка клейова |  | т |  | 0,013086 |  | 18434,35 241,23 |  | 18434,35 241,23 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 86 |  | С1545-267 |  | Труби полiвiнiлхлориднi |  | т |  | 0,003203 |  | 63851,89 204,52 |  | 62599,89 200,51 |  | __-__ - |  | 1252 4,01 |  |  |  |
| 87 |  | &С113-9-6-Н7- 6-47 |  | PP-R Кріплення 20 |  | шт |  | 26 |  | 7,73 200,98 |  | 7,73 200,98 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 88 |  | &С113-5-76- Н7-66-47 |  | Шланг вода (нерж) м10х1/2 короткий 1 м |  | шт |  | 2 |  | 98,11 196,22 |  | 98,11 196,22 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 89 |  | +С113-1466 |  | Коліно ПВХ діам. 110/45 |  | шт |  | 12 |  | 15,18 182,16 |  | 15,18 182,16 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 90 |  | &С113-1466-3 |  | Коліно діам. 50/87 |  | шт |  | 12 |  | 15,18 182,16 |  | 15,18 182,16 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 91 |  | +С111-449-1 |  | Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для внутрiшнiх робiт |  | т |  | 0,002506 |  | 70286,86 176,14 |  | 70286,86 176,14 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 92 |  | +С111-387-1 |  | Білило густотерте цинкове |  | т |  | 0,004924 |  | 35266,6 173,65 |  | 35266,60 173,65 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 93 |  | +С111-627 |  | Олiфа комбiнована К-2 |  | т |  | 0,003376 |  | 51034,8 172,29 |  | 51034,80 172,29 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 |  | &С113-17-70- 85-9 |  | PP-R Кріплення 40 |  | шт |  | 16 |  | 10,2 163,20 |  | 10,20 163,20 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 95 |  | &15096- 11321-40 |  | Гофротруба ф40 |  | 1000м |  | 0,01 |  | 13750 137,50 |  | 13750,00 137,50 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 96 |  | +С113-1792 |  | Муфта дiам. 20 мм |  | шт |  | 24 |  | 5,27 126,48 |  | 5,27 126,48 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 97 |  | С147-29 |  | В'язальний дрiт |  | 100кг |  | 0,045024 |  | 2681,26 120,72 |  | 2628,69 118,35 |  | __-__ - |  | 52,57 2,37 |  |  |  |
| 98 |  | С1113-296 |  | Полiмерцементна шпаклiвка |  | кг |  | 3,8988 |  | 28,44 110,88 |  | 27,88 108,70 |  | __-__ - |  | 0,56 2,18 |  |  |  |
| 99 |  | &С111-136- 12-1Б |  | Хрестики пластмасові для укладання плитки |  | шт |  | 226,1 |  | 0,46 104,01 |  | 0,46 104,01 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 100 |  | &1517-1920-2- 7 |  | Шина нульова в корпусі 2х7 |  | шт |  | 1 |  | 98,75 98,75 |  | 98,75 98,75 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 101 |  | &С1630-973-3 |  | Сифон до умив. |  | шт |  | 1 |  | 90 90,00 |  | 90,00 90,00 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 102 |  | &С130-6-2-1-6 |  | PP-R Муфта S25x25 |  | шт |  | 12 |  | 5,59 67,08 |  | 5,59 67,08 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 103 |  | +С111-1604 |  | Папiр шлiфувальний |  | м2 |  | 5,8092 |  | 10,1 58,67 |  | 10,10 58,67 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 104 |  | С111-488 |  | Купорос мiдний, марка А |  | т |  | 0,0041108 |  | 13102,05 53,86 |  | 12845,15 52,80 |  | __-__ - |  | 256,9 1,06 |  |  |  |
| 105 |  | С1545-159 |  | Очiс льняний |  | т |  | 0,0041372 |  | 13006,07 53,81 |  | 12751,05 52,75 |  | __-__ - |  | 255,02 1,06 |  |  |  |
| 106 |  | +С113-1737 |  | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 20 мм |  | шт |  | 12 |  | 4,28 51,36 |  | 4,28 51,36 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 107 |  | С111-1355 |  | Цемент гiпсоглиноземистий розширюваний |  | т |  | 0,01125 |  | 4280,86 48,16 |  | 4196,92 47,22 |  | __-__ - |  | 83,94 0,94 |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 |  | +С1545-169 |  | Перемичка заземлювальна |  | шт |  | 1 |  | 45,18 45,18 |  | 45,18 45,18 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 109 |  | +С113-1713 |  | Колiно 45 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм |  | шт |  | 14 |  | 2,85 39,90 |  | 2,85 39,90 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 110 |  | +С111-1160 |  | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-II, дiаметр 12 мм |  | т |  | 0,00176 |  | 18777,32 33,05 |  | 18777,32 33,05 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 111 |  | +С111-1529 |  | Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 |  | т |  | 0,00154 |  | 19588,6 30,17 |  | 19588,60 30,17 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 112 |  | &1517-1496-1- 35 |  | DIN-рейка монтажна 35мм |  | шт |  | 1 |  | 30 30,00 |  | 30,00 30,00 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 113 |  | С111-1608 |  | Дрантя |  | кг |  | 5,131356 |  | 5,01 25,71 |  | 4,91 25,19 |  | __-__ - |  | 0,1 0,52 |  |  |  |
| 114 |  | &С111-1867-3 |  | Кріплення д/умивальника 10/120 |  | шт |  | 1 |  | 20 20,00 |  | 20,00 20,00 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 115 |  | С1110-172 |  | Сталь кутова 32х32 мм |  | т |  | 0,001 |  | 15504,11 15,50 |  | 15200,11 15,20 |  | __-__ - |  | 304 0,30 |  |  |  |
| 116 |  | +С111-179 |  | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 мм |  | т |  | 0,0008525 |  | 17861 15,23 |  | 17861,00 15,23 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 117 |  | &С113-1-9-7- 50-47 |  | PP-R Заглушка 20 |  | шт |  | 3 |  | 4,7 14,10 |  | 4,70 14,10 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 118 |  | +С111-388-1 |  | Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний |  | т |  | 0,0009444 |  | 13778,7 13,01 |  | 13778,70 13,01 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 119 |  | +С111-1848 |  | Болти будiвельнi з гайками та шайбами |  | т |  | 0,000264 |  | 32122,6 8,48 |  | 32122,60 8,48 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 120 |  | С111-1480 |  | Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм |  | т |  | 0,000342 |  | 23058,03 7,89 |  | 22605,91 7,73 |  | __-__ - |  | 452,12 0,16 |  |  |  |
| 121 |  | С111-1631 |  | Замазка захисна |  | кг |  | 0,2 |  | 38,31 7,66 |  | 37,56 7,51 |  | __-__ - |  | 0,75 0,15 |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 |  | С113-15 |  | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 3,2 мм |  | м |  | 0,20328 |  | 36,64 7,45 |  | 36,37 7,39 |  | __-__ - |  | 0,27 0,06 |  |  |  |
| 123 |  | С111-807 |  | Дрiт зварювальний легований, дiаметр 4 мм |  | т |  | 0,000378 |  | 16773,29 6,34 |  | 16444,40 6,22 |  | __-__ - |  | 328,89 0,12 |  |  |  |
| 124 |  | С1113-79 |  | Лак БТ-577 |  | т |  | 0,00058 |  | 10383,44 6,02 |  | 10179,84 5,90 |  | __-__ - |  | 203,6 0,12 |  |  |  |
| 125 |  | С111-63 |  | Ацетилен розчинений технiчний, марка А |  | т |  | 0,0001848 |  | 26920,57 4,97 |  | 26392,72 4,88 |  | __-__ - |  | 527,85 0,09 |  |  |  |
| 126 |  | С111-219 |  | Гiпсовi в'яжучi Г-3 |  | т |  | 0,006234 |  | 775,94 4,84 |  | 760,73 4,74 |  | __-__ - |  | 15,21 0,10 |  |  |  |
| 127 |  | С1110-111 |  | Дрiт сталевий оцинкований, дiаметр 2 мм |  | т |  | 0,00021 |  | 17309,12 3,63 |  | 16969,73 3,56 |  | __-__ - |  | 339,39 0,07 |  |  |  |
| 128 |  | С111-1668 |  | Олiфа натуральна |  | кг |  | 0,0452 |  | 74,68 3,38 |  | 73,22 3,31 |  | __-__ - |  | 1,46 0,07 |  |  |  |
| 129 |  | С1425-11683 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 |  | м3 |  | 0,003 |  | 565,27 1,70 |  | 554,19 1,66 |  | __-__ - |  | 11,08 0,04 |  |  |  |
| 130 |  | С111-1513 |  | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 |  | т |  | 0,00005 |  | 19878,63 0,99 |  | 19488,85 0,97 |  | __-__ - |  | 389,78 0,02 |  |  |  |
| 131 |  | С1545-4 |  | Бiрка маркувальна |  | 100шт |  | 0,02 |  | 41,97 0,84 |  | 41,15 0,82 |  | __-__ - |  | 0,82 0,02 |  |  |  |
| 132 |  | С1425-11700 |  | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 |  | м3 |  | 0,00132 |  | 619,32 0,82 |  | 607,18 0,80 |  | __-__ - |  | 12,14 0,02 |  |  |  |
| 133 |  | С1546-66 |  | Пропан-бутан технiчний |  | м3 |  | 0,03872 |  | 14,66 0,57 |  | 14,37 0,56 |  | __-__ - |  | 0,29 0,01 |  |  |  |
| 134 |  | С111-254 |  | Вапно хлорне, марка А |  | т |  | 0,0000052 |  | 5101,55 0,03 |  | 5001,52 0,03 |  | __-__ - |  | 100,03 - |  |  |  |
| 135 |  | С111-587 |  | Масло iндустрiйне И-20А |  | т |  | 0,000002 |  | 5460,05 0,01 |  | 5352,99 0,01 |  | __-__ - |  | 107,06 - |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 |  | +С111-324 |  | Кисень технiчний газоподiбний |  | м3 |  | 0,38974 |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 137 |  | +С111-822 |  | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення чорний, дiаметр 1,6 мм |  | т |  | 0,00026 |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 138 |  | +С111-1638 |  | Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр 180х3 мм |  | шт |  | 0,09568 |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 139 |  | +С111-1881 |  | Тальк мелений, 1 сорт |  | т |  | 0,000105 |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 140 |  | &С113-65-85- 7-7-Е8-7 |  | Трiйник iз полiпропiлену перехідний дiам. 40х20 мм |  | шт |  | 16 |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 141 |  | +С142-10-2 |  | Вода |  | м3 |  | 2,36741224 |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 142 |  | +С1544-92 |  | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" |  | кг |  | 0,403 |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
|  |  |  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | С1999-9001 |  | Електроенергiя |  | кВт-год |  | 40,7305 |  | 0,63925 26,04 |  | 0,63925 26,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  | С1999-9005 |  | Мастильнi матерiали |  | кг |  | 0,1268 |  | 54,36 6,89 |  | 54,36 6,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | С1999-9006 |  | Гiдравлiчна рiдина |  | кг |  | 0,2402 |  | 48,25 11,59 |  | 48,25 11,59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разом |  | грн. |  |  |  | 44,52 |  | 44,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разом по розділу IV |  | грн. |  |  |  | 357619,99 |  | 357370,84 |  | - |  | 249,15 |  |  |  |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |