| Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт приміщень клубу за місцем мешкання "Лідер" Амур-Нижньодніпровської філії КЗ "МДМЦ" ДМР, вул. Шолохова, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Лідер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт "Лідер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основа: |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна вартість |  |  |  | 440,05949 |  | тис. грн. |  |  |  |
| креслення (специфікації ) № |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  | 2,67041 |  | тис.люд.-год. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна заробітна плата |  |  |  | 82,30759 |  | тис. грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Середній розряд робіт |  |  |  | 3,3 |  | розряд |  |  |  |
| № п/п |  | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |  | Вартість одиниці, грн. |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  | Витрати труда робітників, люд.-год. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин |  | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин |  | не зайнятих обслуговуваням машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  |  | в тому числі за- робітної плати |  | тих, що обслуговують машини |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю |  | всього |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
|  |  |  | Роздiл 1. ТАМБУР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПІДЛОГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | РН7-2-7 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 100м2 | 0,041 |  | 2581,05 2581,05 | __-__ - |  | 105,82 | 105,82 | __-__ - |  | 92,81 - |  | 3,81 - |
| 2 |  | РН7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,041 |  | 4641,40 1983,97 | __-__ - |  | 190,3 | 81,34 | __-__ - |  | 71,34 - |  | 2,92 - |
| 3 |  | РН7-17-9 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,041 |  | 8693,12 720,84 | __-__ - |  | 356,42 | 29,55 | __-__ - |  | 25,92 - |  | 1,06 - |
| 4 |  | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,041 |  | 430,43 430,43 | __-__ - |  | 17,65 | 17,65 | __-__ - |  | 16,2 - |  | 0,66 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | & С111- 1587-12С- 1А | Сiтка зварна кладочна | м2 | 4,1 | 36,78 - | __-__ - | 150,8 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 6 | ЕН11-29-2 к=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,041 | 6261,48 5751,48 | __-__ - | 256,72 | 235,81 | __-__ - | 189,6925 - | 7,78 - |
| 7 | & С111- 2000-7-1 | Ceresit СМ 17 | кг | 24,6 | 10,20 - | __-__ - | 250,92 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 8 | & С111-283- 11 | Плитки керамiчнi для пiдлог квадратнi | м2 | 4,182 | 197,96 - | __-__ - | 827,87 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 9 | & С111- 2001-10 | Суміш для затірки швів СЕ 40 | кг | 1,64 | 54,97 - | __-__ - | 90,15 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 10 | & С111-136- 12-1Б | Хрестики пластмасові для укладання плитки | шт | 28,7 | 0,46 - | __-__ - | 13,2 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | РН12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,035 | 1364,27 1364,27 | __-__ - | 47,75 | 47,75 | __-__ - | 53,86 - | 1,89 - |
| 12 | ЕН15-182-2 Н2=1,15 | Шпаклювання стель по штукатурцi мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,035 | 3788,58 3420,61 | __-__ - | 132,6 | 119,72 | __-__ - | 115,483 - | 4,04 - |
| 13 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0,7 | 25,50 - | __-__ - | 17,85 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 14 | & С111- 2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 6,3 | 7,07 - | __-__ - | 44,54 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 15 | ЕН15-182-3 к - 1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,035 | 1551,29 1551,29 | __-__ - | 54,3 | 54,3 | __-__ - | 49,404 - | 1,73 - |
| 16 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1,4 | 25,50 - | __-__ - | 35,7 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 17 | & С111- 2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 12,6 | 7,07 - | __-__ - | 89,08 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 18 | РН12-49-2 | Просте фарбування водоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,035 | 868,83 865,50 | __-__ - | 30,41 | 30,29 | __-__ - | 29,22 - | 1,02 - |
| 19 | & С111- 2016-8-4С | Фарба "Ceresit" СТ40 | л | 1,75 | 85,11 - | __-__ - | 148,94 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 20 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0,7 | 25,50 - | __-__ - | 17,85 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СТІНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | РН13-15-5 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих плиток | 100м2 | 0,11 | 1937,74 1937,74 | __-__ - | 213,15 | 213,15 | __-__ - | 74,3 - | 8,17 - |
| 22 | РН12-65-15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,0662 | 1074,25 1074,25 | __-__ - | 71,12 | 71,12 | __-__ - | 42,41 - | 2,81 - |
| 23 | РН12-66-1 | Грунтування основи | 100м2 | 0,11 | 204,92 204,92 | __-__ - | 22,54 | 22,54 | __-__ - | 8,09 - | 0,89 - |
| 24 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,2 | 25,50 - | __-__ - | 56,1 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 25 | РН11-35-1 | Полiпшене штукатурення стiн по сiтцi без улаштування каркасу | 100м2 | 0,11 | 10717,45 4994,20 | __-__ - | 1178,92 | 549,36 | __-__ - | 166,64 - | 18,33 - |
| 26 | ЕН15-25-3 к - 1,15 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | 100м2 | 0,11 | 9807,32 9807,32 | __-__ - | 1078,81 | 1078,81 | __-__ - | 323,4605 - | 35,58 - |
| 27 | & С111-258- 1 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн | м2 | 11,11 | 185,71 - | __-__ - | 2063,24 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 28 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,2 | 25,50 - | __-__ - | 56,1 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 29 | & С111- 2000-7-1 | Ceresit СМ 17 | кг | 52,8 | 10,20 - | __-__ - | 538,56 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 30 | & С111- 2001-10 | Суміш для затірки швів СЕ 40 | кг | 4,4 | 54,97 - | __-__ - | 241,87 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 31 | & С111-136- 12-1Б | Хрестики пластмасові для укладання плитки | шт | 77 | 0,46 - | __-__ - | 35,42 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 32 | ЕН15-182-1 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,0662 | 2283,49 2275,41 | __-__ - | 151,17 | 150,63 | __-__ - | 76,82 - | 5,09 - |
| 33 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1,324 | 25,50 - | __-__ - | 33,76 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 34 | & С111- 2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 11,916 | 7,07 - | __-__ - | 84,25 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 35 | ЕН15-182-3 к - 1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,0662 | 1551,29 1551,29 | __-__ - | 102,7 | 102,7 | __-__ - | 49,404 - | 3,27 - |
| 36 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,648 | 25,50 - | __-__ - | 67,52 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | & С111- 2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 23,832 | 7,07 - | __-__ - | 168,49 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 38 | ЕН15-179-1 | Просте фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi та збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,0662 | 674,45 674,45 | __-__ - | 44,65 | 44,65 | __-__ - | 22,77 - | 1,51 - |
| 39 | & С111- 2016-8-4С | Фарба "Ceresit" СТ40 | л | 3,31 | 85,11 - | __-__ - | 281,71 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 |  |  |  |  | 9368,95 | 2955,19 | __-__ - |  | 100,56 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 9368,95 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 6413,76 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 2955,19 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 1477,97 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 9,38 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 455,87 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 10846,92 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 |  |  |  |  | 10846,92 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. КОРИДОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПІДЛОГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | РН7-2-6 | Розбирання покриттiв пiдлог з полiвiнiлхлоридних плиток | 100м2 | 0,051 | 988,38 988,38 | __-__ - | 50,41 | 50,41 | __-__ - | 39,02 - | 1,99 - |
| 41 | РН7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,051 | 4641,40 1983,97 | __-__ - | 236,71 | 101,18 | __-__ - | 71,34 - | 3,64 - |
| 42 | РН7-17-9 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,051 | 8693,12 720,84 | __-__ - | 443,35 | 36,76 | __-__ - | 25,92 - | 1,32 - |
| 43 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,051 | 430,43 430,43 | __-__ - | 21,95 | 21,95 | __-__ - | 16,2 - | 0,83 - |
| 44 | & С111- 1587-12С- 1А | Сiтка зварна кладочна | м2 | 5,1 | 36,78 - | __-__ - | 187,58 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | ЕН11-29-2 к=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,051 | 6261,48 5751,48 | __-__ - | 319,34 | 293,33 | __-__ - | 189,6925 - | 9,67 - |
| 46 | & С111- 2000-7-1 | Ceresit СМ 17 | кг | 30,6 | 10,20 - | __-__ - | 312,12 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 47 | & С111-283- 11 | Плитки керамiчнi для пiдлог квадратнi | м2 | 5,202 | 197,96 - | __-__ - | 1029,79 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 48 | & С111- 2001-10 | Суміш для затірки швів СЕ 40 | кг | 2,04 | 54,97 - | __-__ - | 112,14 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 49 | & С111-136- 12-1Б | Хрестики пластмасові для укладання плитки | шт | 35,7 | 0,46 - | __-__ - | 16,42 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | РН12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,051 | 1364,27 1364,27 | __-__ - | 69,58 | 69,58 | __-__ - | 53,86 - | 2,75 - |
| 51 | ЕН15-182-2 Н2=1,15 | Шпаклювання стель по штукатурцi мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,051 | 3788,58 3420,61 | __-__ - | 193,22 | 174,45 | __-__ - | 115,483 - | 5,89 - |
| 52 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1,02 | 25,50 - | __-__ - | 26,01 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 53 | & С111- 2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 9,18 | 7,07 - | __-__ - | 64,9 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 54 | ЕН15-182-3 к - 1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,051 | 1551,29 1551,29 | __-__ - | 79,12 | 79,12 | __-__ - | 49,404 - | 2,52 - |
| 55 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,04 | 25,50 - | __-__ - | 52,02 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 56 | & С111- 2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 18,36 | 7,07 - | __-__ - | 129,81 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 57 | РН12-49-2 | Просте фарбування водоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,051 | 868,83 865,50 | __-__ - | 44,31 | 44,14 | __-__ - | 29,22 - | 1,49 - |
| 58 | & С111- 2016-8-4С | Фарба "Ceresit" СТ40 | л | 2,55 | 85,11 - | __-__ - | 217,03 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 59 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1,02 | 25,50 - | __-__ - | 26,01 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | СТІНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | РН13-15-5 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих плиток | 100м2 | 0,121 | 1937,74 1937,74 | __-__ - | 234,47 | 234,47 | __-__ - | 74,3 - | 8,99 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | РН12-65-15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,09 | 1074,25 1074,25 | __-__ - | 96,68 | 96,68 | __-__ - | 42,41 - | 3,82 - |
| 62 | РН12-66-1 | Грунтування основи | 100м2 | 0,121 | 204,92 204,92 | __-__ - | 24,8 | 24,8 | __-__ - | 8,09 - | 0,98 - |
| 63 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,42 | 25,50 - | __-__ - | 61,71 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 64 | РН11-35-1 | Полiпшене штукатурення стiн по сiтцi без улаштування каркасу | 100м2 | 0,121 | 10717,45 4994,20 | __-__ - | 1296,81 | 604,3 | __-__ - | 166,64 - | 20,16 - |
| 65 | ЕН15-25-3 к - 1,15 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | 100м2 | 0,121 | 9807,32 9807,32 | __-__ - | 1186,69 | 1186,69 | __-__ - | 323,4605 - | 39,14 - |
| 66 | & С111-258- 1 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн | м2 | 12,221 | 185,71 - | __-__ - | 2269,56 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 67 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,42 | 25,50 - | __-__ - | 61,71 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 68 | & С111- 2000-7-1 | Ceresit СМ 17 | кг | 58,08 | 10,20 - | __-__ - | 592,42 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 69 | & С111- 2001-10 | Суміш для затірки швів СЕ 40 | кг | 4,84 | 54,97 - | __-__ - | 266,05 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 70 | & С111-136- 12-1Б | Хрестики пластмасові для укладання плитки | шт | 84,7 | 0,46 - | __-__ - | 38,96 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 71 | ЕН15-182-1 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,09 | 2283,49 2275,41 | __-__ - | 205,51 | 204,79 | __-__ - | 76,82 - | 6,91 - |
| 72 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1,8 | 25,50 - | __-__ - | 45,9 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 73 | & С111- 2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 16,2 | 7,07 - | __-__ - | 114,53 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 74 | ЕН15-182-3 к - 1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,09 | 1551,29 1551,29 | __-__ - | 139,62 | 139,62 | __-__ - | 49,404 - | 4,45 - |
| 75 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 3,6 | 25,50 - | __-__ - | 91,8 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 76 | & С111- 2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 32,4 | 7,07 - | __-__ - | 229,07 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | ЕН15-179-1 | Просте фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi та збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,09 | 674,45 674,45 | __-__ - | 60,7 | 60,7 | __-__ - | 22,77 - | 2,05 - |
| 78 | & С111- 2016-8-4С | Фарба "Ceresit" СТ40 | л | 4,5 | 85,11 - | __-__ - | 383 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 |  |  |  |  | 11031,81 | 3422,97 | __-__ - |  | 116,6 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 11031,81 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 7608,84 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 3422,97 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 1709,48 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 10,82 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 526,44 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 12741,29 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2 |  |  |  |  | 12741,29 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. КІМНАТА ГУРТКОВОЇ РОБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПІДЛОГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | РН7-2-6 | Розбирання покриттiв пiдлог з полiвiнiлхлоридних плиток | 100м2 | 0,366 | 988,38 988,38 | __-__ - | 361,75 | 361,75 | __-__ - | 39,02 - | 14,28 - |
| 80 | РН7-3-1 | Розбирання плiнтусiв | 100м | 0,235 | 150,97 150,97 | __-__ - | 35,48 | 35,48 | __-__ - | 5,96 - | 1,4 - |
| 81 | РН7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,366 | 4641,40 1983,97 | __-__ - | 1698,75 | 726,13 | __-__ - | 71,34 - | 26,11 - |
| 82 | РН7-17-9 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,366 | 8693,12 720,84 | __-__ - | 3181,68 | 263,83 | __-__ - | 25,92 - | 9,49 - |
| 83 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,366 | 430,43 430,43 | __-__ - | 157,54 | 157,54 | __-__ - | 16,2 - | 5,93 - |
| 84 | & С111- 1587-12С- 1А | Сiтка зварна кладочна | м2 | 36,6 | 36,78 - | __-__ - | 1346,15 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | РН7-34-1 | Залiзнення цементних покриттiв | м2 | 36,6 | 8,89 7,22 | __-__ - | 325,37 | 264,25 | __-__ - | 0,23 - | 8,42 - |
| 86 | ЕН11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,366 | 1777,78 1771,50 | __-__ - | 650,67 | 648,37 | __-__ - | 63,7 - | 23,31 - |
| 87 | ЕН11-11-14 Н1 = 2, К=1, 15 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм стяжек самовыравнивающих (до толщ. 3 мм) | 100м2 | -0,366 | 340,18 339,64 | __-__ - | -124,51 | -124,31 | __-__ - | 12,213 - | -4,47 - |
| 88 | & С111-17- 25 | Самовыравнивающая масса Cerezit CN-69 | кг | 160 | 16,88 - | __-__ - | 2700,8 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 89 | РН7-26-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,366 | 38373,45 1727,73 | __-__ - | 14044,68 | 632,35 | __-__ - | 58,33 - | 21,35 - |
| 90 | РН7-31-5 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,235 | 5577,63 470,72 | __-__ - | 1310,74 | 110,62 | __-__ - | 14,77 - | 3,47 - |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | РН12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,366 | 1364,27 1364,27 | __-__ - | 499,32 | 499,32 | __-__ - | 53,86 - | 19,71 - |
| 92 | ЕН15-182-2 Н2=1,15 | Шпаклювання стель по штукатурцi мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,366 | 3788,58 3420,61 | __-__ - | 1386,62 | 1251,94 | __-__ - | 115,483 - | 42,27 - |
| 93 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 7,32 | 25,50 - | __-__ - | 186,66 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 94 | & С111- 2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 65,88 | 7,07 - | __-__ - | 465,77 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 95 | ЕН15-182-3 к - 1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,366 | 1551,29 1551,29 | __-__ - | 567,77 | 567,77 | __-__ - | 49,404 - | 18,08 - |
| 96 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 14,64 | 25,50 - | __-__ - | 373,32 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 97 | & С111- 2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 131,76 | 7,07 - | __-__ - | 931,54 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 98 | РН12-49-2 | Просте фарбування водоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,366 | 868,83 865,50 | __-__ - | 317,99 | 316,77 | __-__ - | 29,22 - | 10,69 - |
| 99 | & С111- 2016-8-4С | Фарба "Ceresit" СТ40 | л | 18,3 | 85,11 - | __-__ - | 1557,51 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 100 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 7,32 | 25,50 - | __-__ - | 186,66 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СТІНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | РН13-10-1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 0,5992 | 489,12 489,12 | __-__ - | 293,08 | 293,08 | __-__ - | 19,31 - | 11,57 - |
| 102 | РН12-66-1 | Грунтування основи ґрунтовкою глибокопроникной Ceresit CT 17 | 100м2 | 0,5992 | 204,92 204,92 | __-__ - | 122,79 | 122,79 | __-__ - | 8,09 - | 4,85 - |
| 103 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 10,7856 | 25,50 - | __-__ - | 275,03 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 104 | ЕН15-182-1 к=1,15 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,5992 | 3081,81 2616,72 | __-__ - | 1846,62 | 1567,94 | __-__ - | 88,343 - | 52,94 - |
| 105 | С111-2015-6 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 10,7856 | 11,20 - | __-__ - | 120,8 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 106 | РН13-11-1 | Обклеювання стiн шпалерами простими та середньої щiльностi | 100м2 | 0,5992 | 6868,21 1244,03 | __-__ - | 4115,43 | 745,42 | __-__ - | 41,03 - | 24,59 - |
| 107 | РН12-49-12 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | 100м2 | 0,5992 | 270,76 270,76 | __-__ - | 162,24 | 162,24 | __-__ - | 9,26 - | 5,55 - |
| 108 | С1550-30 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 10,7856 | 87,57 - | __-__ - | 944,49 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 |  |  |  |  | 40042,74 | 8603,28 | __-__ - |  | 299,54 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 40042,74 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 31439,46 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 8603,28 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 4507,55 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 29,85 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 1452,68 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 44550,29 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3 |  |  |  |  | 44550,29 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 4. ПРИМІЩЕННЯ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПІДЛОГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | РН7-2-6 | Розбирання покриттiв пiдлог з полiвiнiлхлоридних плиток | 100м2 | 0,13 | 988,38 988,38 | __-__ - | 128,49 | 128,49 | __-__ - | 39,02 - | 5,07 - |
| 110 | РН7-3-1 | Розбирання плiнтусiв | 100м | 0,146 | 150,97 150,97 | __-__ - | 22,04 | 22,04 | __-__ - | 5,96 - | 0,87 - |
| 111 | РН7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,13 | 4641,40 1983,97 | __-__ - | 603,38 | 257,92 | __-__ - | 71,34 - | 9,27 - |
| 112 | РН7-17-9 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,13 | 8693,12 720,84 | __-__ - | 1130,11 | 93,71 | __-__ - | 25,92 - | 3,37 - |
| 113 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,13 | 430,43 430,43 | __-__ - | 55,96 | 55,96 | __-__ - | 16,2 - | 2,11 - |
| 114 | & С111- 1587-12С- 1А | Сiтка зварна кладочна | м2 | 13 | 36,78 - | __-__ - | 478,14 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 115 | РН7-34-1 | Залiзнення цементних покриттiв | м2 | 13 | 8,89 7,22 | __-__ - | 115,57 | 93,86 | __-__ - | 0,23 - | 2,99 - |
| 116 | ЕН11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,13 | 1777,78 1771,50 | __-__ - | 231,11 | 230,3 | __-__ - | 63,7 - | 8,28 - |
| 117 | ЕН11-11-14 Н1 = 2, К=1, 15 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм стяжек самовыравнивающих (до толщ. 3 мм) | 100м2 | -0,13 | 340,18 339,64 | __-__ - | -44,22 | -44,15 | __-__ - | 12,213 - | -1,59 - |
| 118 | & С111-17- 25 | Самовыравнивающая масса Cerezit CN-69 | кг | 38 | 16,88 - | __-__ - | 641,44 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 119 | РН7-26-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,13 | 38373,45 1727,73 | __-__ - | 4988,55 | 224,6 | __-__ - | 58,33 - | 7,58 - |
| 120 | РН7-31-5 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,146 | 5577,63 470,72 | __-__ - | 814,33 | 68,73 | __-__ - | 14,77 - | 2,16 - |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | РН12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,13 | 1364,27 1364,27 | __-__ - | 177,36 | 177,36 | __-__ - | 53,86 - | 7 - |
| 122 | ЕН15-182-2 Н2=1,15 | Шпаклювання стель по штукатурцi мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,13 | 3788,58 3420,61 | __-__ - | 492,52 | 444,68 | __-__ - | 115,483 - | 15,01 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,6 | 25,50 - | __-__ - | 66,3 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 124 | & С111- 2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 23,4 | 7,07 - | __-__ - | 165,44 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 125 | ЕН15-182-3 к - 1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,13 | 1551,29 1551,29 | __-__ - | 201,67 | 201,67 | __-__ - | 49,404 - | 6,42 - |
| 126 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 5,2 | 25,50 - | __-__ - | 132,6 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 127 | & С111- 2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 46,8 | 7,07 - | __-__ - | 330,88 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 128 | РН12-49-2 | Просте фарбування водоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,13 | 868,83 865,50 | __-__ - | 112,95 | 112,52 | __-__ - | 29,22 - | 3,8 - |
| 129 | & С111- 2016-8-4С | Фарба "Ceresit" СТ40 | л | 6,5 | 85,11 - | __-__ - | 553,22 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 130 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,6 | 25,50 - | __-__ - | 66,3 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | СТІНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | РН13-10-1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 0,3832 | 489,12 489,12 | __-__ - | 187,43 | 187,43 | __-__ - | 19,31 - | 7,4 - |
| 132 | РН12-66-1 | Грунтування основи ґрунтовкою глибокопроникной Ceresit CT 17 | 100м2 | 0,3832 | 204,92 204,92 | __-__ - | 78,53 | 78,53 | __-__ - | 8,09 - | 3,1 - |
| 133 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 6,8976 | 25,50 - | __-__ - | 175,89 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 134 | ЕН15-182-1 к=1,15 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,3832 | 3081,81 2616,72 | __-__ - | 1180,95 | 1002,73 | __-__ - | 88,343 - | 33,85 - |
| 135 | С111-2015-6 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 6,8976 | 11,20 - | __-__ - | 77,25 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 136 | РН13-11-1 | Обклеювання стiн шпалерами простими та середньої щiльностi | 100м2 | 0,3832 | 6868,21 1244,03 | __-__ - | 2631,9 | 476,71 | __-__ - | 41,03 - | 15,72 - |
| 137 | РН12-49-12 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | 100м2 | 0,3832 | 270,76 270,76 | __-__ - | 103,76 | 103,76 | __-__ - | 9,26 - | 3,55 - |
| 138 | С1550-30 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 6,8976 | 87,57 - | __-__ - | 604,02 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УЛАШТУВАННЯ ПРОРІЗУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | РН5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок ( під додаткову дверь ) | 1 м3 | 0,4 | 204,16 204,16 | __-__ - | 81,66 | 81,66 | __-__ - | 8,06 - | 3,22 - |
| 140 | Е46-4-2 | Пiдсилення цегляних стiн стальними обоймами | т | 0,044 | 27516,01 9437,98 | __-__ - | 1210,7 | 415,27 | __-__ - | 296,14 - | 13,03 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 |  |  |  |  | 17796,23 | 4413,78 | __-__ - |  | 152,21 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 17796,23 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 13382,45 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 4413,78 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 2302,54 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 15,18 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 739,58 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 20098,77 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 4 |  |  |  |  | 20098,77 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. КАБІНЕТ ПЕДАГОГА- ОРГАНІЗАТОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПІДЛОГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | РН7-2-7 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 100м2 | 0,137 | 2581,05 2581,05 | __-__ - | 353,6 | 353,6 | __-__ - | 92,81 - | 12,71 - |
| 142 | РН7-3-2 | Розбирання цементних плiнтусiв | 100м | 0,156 | 468,86 468,86 | __-__ - | 73,14 | 73,14 | __-__ - | 18,51 - | 2,89 - |
| 143 | РН7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,137 | 4641,40 1983,97 | __-__ - | 635,87 | 271,8 | __-__ - | 71,34 - | 9,77 - |
| 144 | РН7-17-9 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,137 | 8693,12 720,84 | __-__ - | 1190,96 | 98,76 | __-__ - | 25,92 - | 3,55 - |
| 145 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,137 | 430,43 430,43 | __-__ - | 58,97 | 58,97 | __-__ - | 16,2 - | 2,22 - |
| 146 | & С111- 1587-12С- 1А | Сiтка зварна кладочна | м2 | 13,7 | 36,78 - | __-__ - | 503,89 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | РН7-34-1 | Залiзнення цементних покриттiв | м2 | 13,7 | 8,89 7,22 | __-__ - | 121,79 | 98,91 | __-__ - | 0,23 - | 3,15 - |
| 148 | ЕН11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,137 | 1777,78 1771,50 | __-__ - | 243,56 | 242,7 | __-__ - | 63,7 - | 8,73 - |
| 149 | ЕН11-11-14 Н1 = 2, К=1, 15 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм стяжек самовыравнивающих (до толщ. 3 мм) | 100м2 | -0,137 | 340,18 339,64 | __-__ - | -46,6 | -46,53 | __-__ - | 12,213 - | -1,67 - |
| 150 | & С111-17- 25 | Самовыравнивающая масса Cerezit CN-69 | кг | 38 | 16,88 - | __-__ - | 641,44 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 151 | РН7-26-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,137 | 38373,45 1727,73 | __-__ - | 5257,16 | 236,7 | __-__ - | 58,33 - | 7,99 - |
| 152 | РН7-31-5 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,156 | 5577,63 470,72 | __-__ - | 870,11 | 73,43 | __-__ - | 14,77 - | 2,3 - |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | РН12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,137 | 1364,27 1364,27 | __-__ - | 186,9 | 186,9 | __-__ - | 53,86 - | 7,38 - |
| 154 | ЕН15-182-2 Н2=1,15 | Шпаклювання стель по штукатурцi мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,137 | 3788,58 3420,61 | __-__ - | 519,04 | 468,62 | __-__ - | 115,483 - | 15,82 - |
| 155 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,74 | 25,50 - | __-__ - | 69,87 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 156 | & С111- 2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 24,66 | 7,07 - | __-__ - | 174,35 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 157 | ЕН15-182-3 к - 1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,137 | 1551,29 1551,29 | __-__ - | 212,53 | 212,53 | __-__ - | 49,404 - | 6,77 - |
| 158 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 5,48 | 25,50 - | __-__ - | 139,74 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 159 | & С111- 2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 49,32 | 7,07 - | __-__ - | 348,69 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 160 | РН12-49-2 | Просте фарбування водоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,137 | 868,83 865,50 | __-__ - | 119,03 | 118,57 | __-__ - | 29,22 - | 4 - |
| 161 | & С111- 2016-8-4С | Фарба "Ceresit" СТ40 | л | 6,85 | 85,11 - | __-__ - | 583 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 162 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,74 | 25,50 - | __-__ - | 69,87 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СТІНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | РН13-10-1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 0,3832 | 489,12 489,12 | __-__ - |  | 187,43 |  | 187,43 |  | __-__ - |  | 19,31 - |  | 7,4 - |  |
| 164 | РН12-66-1 | Грунтування основи ґрунтовкою глибокопроникной Ceresit CT 17 | 100м2 | 0,3832 | 204,92 204,92 | __-__ - |  | 78,53 |  | 78,53 |  | __-__ - |  | 8,09 - |  | 3,1 - |  |
| 165 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 6,8976 | 25,50 - | __-__ - |  | 175,89 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 166 | ЕН15-182-1 к=1,15 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,3832 | 3081,81 2616,72 | __-__ - |  | 1180,95 |  | 1002,73 |  | __-__ - |  | 88,343 - |  | 33,85 - |  |
| 167 | С111-2015-6 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 6,8976 | 11,20 - | __-__ - |  | 77,25 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 168 | РН13-11-1 | Обклеювання стiн шпалерами простими та середньої щiльностi | 100м2 | 0,3832 | 6868,21 1244,03 | __-__ - |  | 2631,9 |  | 476,71 |  | __-__ - |  | 41,03 - |  | 15,72 - |  |
| 169 | РН12-49-12 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | 100м2 | 0,3832 | 270,76 270,76 | __-__ - |  | 103,76 |  | 103,76 |  | __-__ - |  | 9,26 - |  | 3,55 - |  |
| 170 | С1550-30 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 6,8976 | 87,57 - | __-__ - |  | 604,02 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 |  |  |  |  | 17366,64 |  | 4297,26 |  | __-__ - |  |  |  | 149,23 - |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 17366,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 13069,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 4297,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 2241,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 719,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 19608,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 5 |  |  |  |  | 19608,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 6. РОЗДЯГАЛЬНЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПІДЛОГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | РН7-2-7 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 100м2 | 0,131 | 2581,05 2581,05 | __-__ - | 338,12 | 338,12 | __-__ - | 92,81 - | 12,16 - |
| 172 | РН7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,131 | 4641,40 1983,97 | __-__ - | 608,02 | 259,9 | __-__ - | 71,34 - | 9,35 - |
| 173 | РН7-17-9 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,131 | 8693,12 720,84 | __-__ - | 1138,8 | 94,43 | __-__ - | 25,92 - | 3,4 - |
| 174 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,131 | 430,43 430,43 | __-__ - | 56,39 | 56,39 | __-__ - | 16,2 - | 2,12 - |
| 175 | & С111- 1587-12С- 1А | Сiтка зварна кладочна | м2 | 13,1 | 36,78 - | __-__ - | 481,82 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 176 | РН7-34-1 | Залiзнення цементних покриттiв | м2 | 13,1 | 8,89 7,22 | __-__ - | 116,46 | 94,58 | __-__ - | 0,23 - | 3,01 - |
| 177 | ЕН11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,131 | 1777,78 1771,50 | __-__ - | 232,89 | 232,07 | __-__ - | 63,7 - | 8,34 - |
| 178 | ЕН11-11-14 Н1 = 2, К=1, 15 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм стяжек самовыравнивающих (до толщ. 3 мм) | 100м2 | -0,131 | 340,18 339,64 | __-__ - | -44,56 | -44,49 | __-__ - | 12,213 - | -1,6 - |
| 179 | & С111-17- 25 | Самовыравнивающая масса Cerezit CN-69 | кг | 38 | 16,88 - | __-__ - | 641,44 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 180 | РН7-26-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,131 | 38373,45 1727,73 | __-__ - | 5026,92 | 226,33 | __-__ - | 58,33 - | 7,64 - |
| 181 | РН7-31-5 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,144 | 5577,63 470,72 | __-__ - | 803,18 | 67,78 | __-__ - | 14,77 - | 2,13 - |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | РН12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,131 | 1364,27 1364,27 | __-__ - | 178,72 | 178,72 | __-__ - | 53,86 - | 7,06 - |
| 183 | ЕН15-182-2 Н2=1,15 | Шпаклювання стель по штукатурцi мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,131 | 3788,58 3420,61 | __-__ - | 496,3 | 448,1 | __-__ - | 115,483 - | 15,13 - |
| 184 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,62 | 25,50 - | __-__ - | 66,81 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185 | & С111- 2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 24,66 | 7,07 - | __-__ - |  | 174,35 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 186 | ЕН15-182-3 к - 1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,137 | 1551,29 1551,29 | __-__ - |  | 212,53 |  | 212,53 |  | __-__ - |  | 49,404 - |  | 6,77 - |  |
| 187 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 5,48 | 25,50 - | __-__ - |  | 139,74 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 188 | & С111- 2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 47,16 | 7,07 - | __-__ - |  | 333,42 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 189 | РН12-49-2 | Просте фарбування водоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,131 | 868,83 865,50 | __-__ - |  | 113,82 |  | 113,38 |  | __-__ - |  | 29,22 - |  | 3,83 - |  |
| 190 | & С111- 2016-8-4С | Фарба "Ceresit" СТ40 | л | 6,55 | 85,11 - | __-__ - |  | 557,47 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 191 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,62 | 25,50 - | __-__ - |  | 66,81 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
|  |  | СТІНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | РН13-10-1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 0,38 | 489,12 489,12 | __-__ - |  | 185,87 |  | 185,87 |  | __-__ - |  | 19,31 - |  | 7,34 - |  |
| 193 | РН12-66-1 | Грунтування основи ґрунтовкою глибокопроникной Ceresit CT 17 | 100м2 | 0,38 | 204,92 204,92 | __-__ - |  | 77,87 |  | 77,87 |  | __-__ - |  | 8,09 - |  | 3,07 - |  |
| 194 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 6,84 | 25,50 - | __-__ - |  | 174,42 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 195 | ЕН15-182-1 к=1,15 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,38 | 3081,81 2616,72 | __-__ - |  | 1171,09 |  | 994,35 |  | __-__ - |  | 88,343 - |  | 33,57 - |  |
| 196 | С111-2015-6 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 6,84 | 11,20 - | __-__ - |  | 76,61 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 197 | РН13-11-1 | Обклеювання стiн шпалерами простими та середньої щiльностi | 100м2 | 0,38 | 6868,21 1244,03 | __-__ - |  | 2609,92 |  | 472,73 |  | __-__ - |  | 41,03 - |  | 15,59 - |  |
| 198 | РН12-49-12 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | 100м2 | 0,38 | 270,76 270,76 | __-__ - |  | 102,89 |  | 102,89 |  | __-__ - |  | 9,26 - |  | 3,52 - |  |
| 199 | С1550-30 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 6,84 | 87,57 - | __-__ - |  | 598,98 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 6 |  |  |  |  | 16737,1 |  | 4111,55 |  | __-__ - |  |  |  | 142,43 - |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 16737,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 12625,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 4111,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 2134,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 14,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 682,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 18871,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 6 |  |  |  |  | 18871,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 7. СПОРТИВНА ЗАЛА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПІДЛОГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | РН7-2-6 | Розбирання покриттiв пiдлог з полiвiнiлхлоридних плиток | 100м2 | 0,58 | 988,38 988,38 | __-__ - |  | 573,26 |  | 573,26 |  | __-__ - |  | 39,02 - |  | 22,63 - |  |
| 201 | РН7-3-1 | Розбирання плiнтусiв | 100м | 0,3697 | 150,97 150,97 | __-__ - |  | 55,81 |  | 55,81 |  | __-__ - |  | 5,96 - |  | 2,2 - |  |
| 202 | РН7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,58 | 4641,40 1983,97 | __-__ - |  | 2692,01 |  | 1150,7 |  | __-__ - |  | 71,34 - |  | 41,38 - |  |
| 203 | РН7-17-9 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,58 | 8693,12 720,84 | __-__ - |  | 5042,01 |  | 418,09 |  | __-__ - |  | 25,92 - |  | 15,03 - |  |
| 204 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,58 | 430,43 430,43 | __-__ - |  | 249,65 |  | 249,65 |  | __-__ - |  | 16,2 - |  | 9,4 - |  |
| 205 | & С111- 1587-12С- 1А | Сiтка зварна кладочна | м2 | 58 | 36,78 - | __-__ - |  | 2133,24 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 206 | РН7-34-1 | Залiзнення цементних покриттiв | м2 | 58 | 8,89 7,22 | __-__ - |  | 515,62 |  | 418,76 |  | __-__ - |  | 0,23 - |  | 13,34 - |  |
| 207 | ЕН11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,58 | 1777,78 1771,50 | __-__ - |  | 1031,11 |  | 1027,47 |  | __-__ - |  | 63,7 - |  | 36,95 - |  |
| 208 | ЕН11-11-14 Н1 = 2, К=1, 15 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм стяжек самовыравнивающих (до толщ. 3 мм) | 100м2 | -0,58 | 340,18 339,64 | __-__ - |  | -197,3 |  | -196,99 |  | __-__ - |  | 12,213 - |  | -7,08 - |  |
| 209 | & С111-17- 25 | Самовыравнивающая масса Cerezit CN-69 | кг | 255,2 | 16,88 - | __-__ - |  | 4307,78 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | РН7-26-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,58 | 38373,45 1727,73 | __-__ - | 22256,6 | 1002,08 | __-__ - | 58,33 - | 33,83 - |
| 211 | РН7-31-5 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,3697 | 5577,63 470,72 | __-__ - | 2062,05 | 174,03 | __-__ - | 14,77 - | 5,46 - |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | РН12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,58 | 1364,27 1364,27 | __-__ - | 791,28 | 791,28 | __-__ - | 53,86 - | 31,24 - |
| 213 | ЕН15-182-2 Н2=1,15 | Шпаклювання стель по штукатурцi мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,58 | 3788,58 3420,61 | __-__ - | 2197,38 | 1983,95 | __-__ - | 115,483 - | 66,98 - |
| 214 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 11,6 | 25,50 - | __-__ - | 295,8 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 215 | & С111- 2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 104,4 | 7,07 - | __-__ - | 738,11 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 216 | ЕН15-182-3 к - 1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,58 | 1551,29 1551,29 | __-__ - | 899,75 | 899,75 | __-__ - | 49,404 - | 28,65 - |
| 217 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 23,2 | 25,50 - | __-__ - | 591,6 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 218 | & С111- 2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 208,8 | 7,07 - | __-__ - | 1476,22 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 219 | РН12-49-2 | Просте фарбування водоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,58 | 868,83 865,50 | __-__ - | 503,92 | 501,99 | __-__ - | 29,22 - | 16,95 - |
| 220 | & С111- 2016-8-4С | Фарба "Ceresit" СТ40 | л | 29 | 85,11 - | __-__ - | 2468,19 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 221 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 11,6 | 25,50 - | __-__ - | 295,8 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | СТІНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | РН13-10-1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 0,9502 | 489,12 489,12 | __-__ - | 464,76 | 464,76 | __-__ - | 19,31 - | 18,35 - |
| 223 | РН12-66-1 | Грунтування основи ґрунтовкою глибокопроникной Ceresit CT 17 | 100м2 | 0,9502 | 204,92 204,92 | __-__ - | 194,71 | 194,71 | __-__ - | 8,09 - | 7,69 - |
| 224 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 17,1036 | 25,50 - | __-__ - | 436,14 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 225 | ЕН15-182-1 к=1,15 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,9502 | 3081,81 2616,72 | __-__ - | 2928,34 | 2486,41 | __-__ - | 88,343 - | 83,94 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 226 | С111-2015-6 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 17,1036 | 11,20 - | __-__ - |  | 191,56 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 227 | РН12-49-12 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | 100м2 | 0,9502 | 270,76 270,76 | __-__ - |  | 257,28 |  | 257,28 |  | __-__ - |  | 9,26 - |  | 8,8 - |  |
| 228 | С1550-30 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 6,8976 | 87,57 - | __-__ - |  | 604,02 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 7 |  |  |  |  | 56056,7 |  | 12452,99 |  | __-__ - |  |  |  | 435,74 - |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 56056,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 43603,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 12452,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 6577,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 43,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 2135,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 62634,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 7 |  |  |  |  | 62634,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 8. СПОРТИВНА ЗАЛА № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПІДЛОГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | РН7-2-6 | Розбирання покриттiв пiдлог з полiвiнiлхлоридних плиток | 100м2 | 0,708 | 988,38 988,38 | __-__ - |  | 699,77 |  | 699,77 |  | __-__ - |  | 39,02 - |  | 27,63 - |  |
| 230 | РН7-3-1 | Розбирання плiнтусiв | 100м | 0,4288 | 150,97 150,97 | __-__ - |  | 64,74 |  | 64,74 |  | __-__ - |  | 5,96 - |  | 2,56 - |  |
| 231 | РН7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,708 | 4641,40 1983,97 | __-__ - |  | 3286,11 |  | 1404,65 |  | __-__ - |  | 71,34 - |  | 50,51 - |  |
| 232 | РН7-17-9 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,708 | 8693,12 720,84 | __-__ - |  | 6154,73 |  | 510,35 |  | __-__ - |  | 25,92 - |  | 18,35 - |  |
| 233 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,708 | 430,43 430,43 | __-__ - |  | 304,74 |  | 304,74 |  | __-__ - |  | 16,2 - |  | 11,47 - |  |
| 234 | & С111- 1587-12С- 1А | Сiтка зварна кладочна | м2 | 70,8 | 36,78 - | __-__ - |  | 2604,02 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 235 | РН7-34-1 | Залiзнення цементних покриттiв | м2 | 70,8 | 8,89 7,22 | __-__ - | 629,41 | 511,18 | __-__ - | 0,23 - | 16,28 - |
| 236 | ЕН11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,708 | 1777,78 1771,50 | __-__ - | 1258,67 | 1254,22 | __-__ - | 63,7 - | 45,1 - |
| 237 | ЕН11-11-14 Н1 = 2, К=1, 15 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм стяжек самовыравнивающих (до толщ. 3 мм) | 100м2 | -0,708 | 340,18 339,64 | __-__ - | -240,85 | -240,47 | __-__ - | 12,213 - | -8,65 - |
| 238 | & С111-17- 25 | Самовыравнивающая масса Cerezit CN-69 | кг | 311,52 | 16,88 - | __-__ - | 5258,46 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 239 | РН7-26-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,708 | 38373,45 1727,73 | __-__ - | 27168,4 | 1223,23 | __-__ - | 58,33 - | 41,3 - |
| 240 | РН7-31-5 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,4288 | 5577,63 470,72 | __-__ - | 2391,69 | 201,84 | __-__ - | 14,77 - | 6,33 - |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | РН12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,708 | 1364,27 1364,27 | __-__ - | 965,9 | 965,9 | __-__ - | 53,86 - | 38,13 - |
| 242 | ЕН15-182-2 Н2=1,15 | Шпаклювання стель по штукатурцi мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,708 | 3788,58 3420,61 | __-__ - | 2682,31 | 2421,79 | __-__ - | 115,483 - | 81,76 - |
| 243 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 14,16 | 25,50 - | __-__ - | 361,08 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 244 | & С111- 2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 127,44 | 7,07 - | __-__ - | 901 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 245 | ЕН15-182-3 к - 1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,708 | 1551,29 1551,29 | __-__ - | 1098,31 | 1098,31 | __-__ - | 49,404 - | 34,98 - |
| 246 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 28,32 | 25,50 - | __-__ - | 722,16 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 247 | & С111- 2015-6-1 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 254,88 | 7,07 - | __-__ - | 1802 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 248 | РН12-49-2 | Просте фарбування водоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,708 | 868,83 865,50 | __-__ - | 615,13 | 612,77 | __-__ - | 29,22 - | 20,69 - |
| 249 | & С111- 2016-8-4С | Фарба "Ceresit" СТ40 | л | 35,4 | 85,11 - | __-__ - | 3012,89 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 250 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 14,16 | 25,50 - | __-__ - | 361,08 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СТІНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | РН13-10-1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 1,184 | 489,12 489,12 | __-__ - |  | 579,12 |  | 579,12 |  | __-__ - |  | 19,31 - |  | 22,86 - |  |
| 252 | РН12-66-1 | Грунтування основи ґрунтовкою глибокопроникной Ceresit CT 17 | 100м2 | 1,184 | 204,92 204,92 | __-__ - |  | 242,63 |  | 242,63 |  | __-__ - |  | 8,09 - |  | 9,58 - |  |
| 253 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 21,312 | 25,50 - | __-__ - |  | 543,46 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 254 | ЕН15-182-1 к=1,15 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 1,184 | 3081,81 2616,72 | __-__ - |  | 3648,86 |  | 3098,2 |  | __-__ - |  | 88,343 - |  | 104,6 - |  |
| 255 | С111-2015-6 | Шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 225 | кг | 21,312 | 11,20 - | __-__ - |  | 238,69 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 256 | РН12-49-12 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | 100м2 | 1,184 | 270,76 270,76 | __-__ - |  | 320,58 |  | 320,58 |  | __-__ - |  | 9,26 - |  | 10,96 - |  |
| 257 | С1550-30 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 21,312 | 87,57 - | __-__ - |  | 1866,29 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 8 |  |  |  |  | 69541,38 |  | 15273,55 |  | __-__ - |  |  |  | 534,44 - |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 69541,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 54267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 15273,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 8064,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 53,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 2616,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 77605,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 8 |  |  |  |  | 77605,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 9. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | РН17-14-1 | Установлення щиткiв освiтлювальних групових масою до 3 кг у готовiй нiшi або на стiнi | шт | 1 | 136,27 91,09 | __-__ - |  | 136,27 |  | 91,09 |  | __-__ - |  | 2,97 - |  | 2,97 - |  |
| 259 | & 1517- 2169-36 | Металевий корпус-щит ЩО-36 | шт | 1 | 1243,00 - | __-__ - |  | 1243 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260 | РН17-12-8 | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,1 | 10727,17 9093,57 | __-__ - | 1072,72 | 909,36 | __-__ - | 299,92 - | 29,99 - |
| 261 | РН17-12-7 | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,1 | 6520,27 6520,27 | __-__ - | 652,03 | 652,03 | __-__ - | 217,56 - | 21,76 - |
| 262 | & 1504- 1006-16-7 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-3, номiнальний струм 10 | шт | 1 | 505,29 - | __-__ - | 505,29 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 263 | & 1504- 1006-116-1 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1, номiнальний струм 16А | шт | 9 | 219,51 - | __-__ - | 1975,59 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 264 | & 1504- 1006-325 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-3, номiнальний струм 25 | шт | 10 | 680,36 - | __-__ - | 6803,6 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 265 | & 1517- 1496-1-35 | DIN-рейка монтажна 35мм | шт | 1 | 30,00 - | __-__ - | 30 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 266 | & 1517- 1920-2-7 | Шина нульова в корпусі 2х7 | шт | 1 | 98,75 - | __-__ - | 98,75 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 267 | РН17-7-11 | Монтаж гофро труб для електропроводки дiаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах пiд заливку | 100м | 0,1 | 972,08 972,08 | __-__ - | 97,21 | 97,21 | __-__ - | 34,52 - | 3,45 - |
| 268 | & 15096- 11321-40 | Гофротруба ф40 | 1000м | 0,01 | 13750,00 - | __-__ - | 137,5 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 269 | С1545-143 | Наконечники кабельнi для опресування мiдно-алюмiнiєвi 16-6-5,4 | 100шт | 0,08 | 3368,20 - | __-__ - | 269,46 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 270 | РН17-8-3 | Затягування першого проводу перерiзом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | 100м | 0,1 | 431,60 430,00 | __-__ - | 43,16 | 43 | __-__ - | 15,27 - | 1,53 - |
| 271 | & 15096- 111-5-25 | Кабель перерiзом 5х2,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,01 | 60890,00 - | __-__ - | 608,9 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 272 | РН20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 | 100м | 2,5 | 666,53 666,53 | __-__ - | 1666,33 | 1666,33 | __-__ - | 22,24 - | 55,6 - |
| 273 | РН17-5-3 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | 100м | 2,5 | 875,94 875,94 | __-__ - | 2189,85 | 2189,85 | __-__ - | 30,32 - | 75,8 - |
| 274 | 15095-46091 | Провiд перерiзом 3.1,5мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0,15 | 37095,22 - | __-__ - | 5564,28 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 275 | 15095-46101 | Провiд перерiзом 3.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0,1 | 29281,73 - | __-__ - |  | 2928,17 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 276 | РН17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,4 | 984,75 984,75 | __-__ - |  | 393,9 |  | 393,9 |  | __-__ - |  | 35,41 - |  | 14,16 - |  |
| 277 | & 290902- 224-1 | Розетка с заземляючим контактом для схованої установки | шт | 40 | 77,68 - | __-__ - |  | 3107,2 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 278 | РН17-12-3 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | 100шт | 0,2 | 1043,15 1043,15 | __-__ - |  | 208,63 |  | 208,63 |  | __-__ - |  | 37,51 - |  | 7,5 - |  |
| 279 | & 290902- 55-2 | Вимикач втопленний для схованої проводки двухклавишний | шт | 20 | 133,28 - | __-__ - |  | 2665,6 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 280 | & 2405- 1371-60 | Коробки для вимикачей та розеток РК-60 | 1000шт | 0,06 | 5213,00 - | __-__ - |  | 312,78 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 281 | РН17-11-2 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi встановлюються на штирах та шурупах, кiлькiсть ламп 2 шт | 100шт | 0,36 | 6354,82 6354,82 | __-__ - |  | 2287,74 |  | 2287,74 |  | __-__ - |  | 207,2 - |  | 74,59 - |  |
| 282 | & 1507- 3145-33-236 | Свiтильник | шт | 36 | 912,65 - | __-__ - |  | 32855,4 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 283 | & 1515- 1023-36 | Лампи люмiнесцентнi трубчаста ЛБ36 | 10шт | 14,4 | 240,00 - | __-__ - |  | 3456 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 284 | & 1515- 6002-1 | Стартери для люмiнесцентних ламп | 10шт | 5 | 91,50 - | __-__ - |  | 457,5 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 9 |  |  |  |  | 71766,86 |  | 8539,14 |  | __-__ - |  |  |  | 287,35 - |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 71766,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 63227,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 8539,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 4453,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 29,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 1418,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 76220,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 9 |  |  |  |  | 76220,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 10. САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | РН15-14-2 Н1=0,4 Н6=0 | Розбирання трубопроводiв iз чавунних каналiзацiйних труб дiаметром 100 мм | 100м | 0,25 | 1907,03 1907,03 | __-__ - |  | 476,76 |  | 476,76 |  | __-__ - |  | 58,088 - |  | 14,52 - |  |
| 286 | РН15-14-1 Н1=0,4 Н6=0 | Разбирання трубопроводiв iз чавунних каналiзацiйних труб дiаметром 50 мм | 100м | 0,25 | 1733,69 1733,69 | __-__ - |  | 433,42 |  | 433,42 |  | __-__ - |  | 52,808 - |  | 13,2 - |  |
| 287 | РН15-83-2 Н1=0,4 Н6=0 | Розбирання трубопроводiв зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм | 100м | 0,42 | 685,34 685,34 | __-__ - |  | 287,84 |  | 287,84 |  | __-__ - |  | 22,072 - |  | 9,27 - |  |
| 288 | РН15-3-1 | Демонтаж раковин [умивальникiв] | 100к-т | 0,01 | 1698,63 1698,63 | __-__ - |  | 16,99 |  | 16,99 |  | __-__ - |  | 61,08 - |  | 0,61 - |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 10 |  |  |  |  | 1215,01 |  | 1215,01 |  | __-__ - |  |  |  | 37,6 - |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 1215,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 1215,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 623,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 3,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 192,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 1838,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 10 |  |  |  |  | 1838,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 11. Холодне та гаряче водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | РН15-19-1 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм | 100м | 0,26 | 1803,52 1803,52 | __-__ - |  | 468,92 |  | 468,92 |  | __-__ - |  | 56,59 - |  | 14,71 - |  |
| 290 | С113-1681 | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i холодної води дiам. 20х2,8 мм | м | 26 | 13,17 - | __-__ - |  | 342,42 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 291 | С113-1713 | Колiно 45 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 14 | 2,85 - | __-__ - |  | 39,9 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 292 | С113-1705 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 18 | 14,81 - | __-__ - |  | 266,58 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 293 | С113-1737 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 12 | 4,28 - | __-__ - |  | 51,36 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 294 | С113-1873- 1А | Кран кульвий iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 12 | 129,96 - | __-__ - |  | 1559,52 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 295 | С113-1792 | Муфта дiам. 20 мм | шт | 24 | 5,27 - | __-__ - |  | 126,48 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 296 | & С113- 1808-1 | Амениканка дiам. 20х1/2" мм | шт | 12 | 145,95 - | __-__ - |  | 1751,4 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 297 | & С113-55- 967-3К-4 | Трійник 20х1/2''в х20 | шт | 14 | 13,92 - | __-__ - |  | 194,88 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 298 | & С113-1-9- 7-50-47 | PP-R Заглушка 20 | шт | 3 | 4,70 - | __-__ - |  | 14,1 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 299 | & С113-9-6- Н7-6-47 | PP-R Кріплення 20 | шт | 26 | 7,73 - | __-__ - |  | 200,98 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 300 | & С113- 1799-1 | Муфта дiам. 20х1/2" мм | шт | 12 | 62,12 - | __-__ - |  | 745,44 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 301 | & С113-94- 2Н7-8-8-3 | Ніппель 1/2х3/4 лат. шток | шт | 11 | 106,68 - | __-__ - |  | 1173,48 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 302 | РН15-19-2 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | 100м | 0,26 | 1882,24 1882,24 | __-__ - |  | 489,38 |  | 489,38 |  | __-__ - |  | 59,06 - |  | 15,36 - |  |
| 303 | С113-1690 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 25х4,2 мм | м | 26 | 32,71 - | __-__ - |  | 850,46 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 304 | & С113- 1852-1 | Муфта дiам. 25х3/4" мм | шт | 12 | 54,20 - | __-__ - |  | 650,4 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 305 | & С130-6-2- 1-6 | PP-R Муфта S25x25 | шт | 12 | 5,59 - | __-__ - |  | 67,08 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 306 | & С113-5-6- 8-7-38 | Кран кульовий 1" | шт | 12 | 222,35 - | __-__ - |  | 2668,2 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 307 | & С113-65- 85-7-7-Е8-7 | Трiйник iз полiпропiлену 25 мм | шт | 16 | 25,95 - | __-__ - |  | 415,2 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 308 | & С113-17- 70-85-9 | PP-R Кріплення 25 | шт | 16 | 6,15 - | __-__ - |  | 98,4 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 11 |  |  |  |  | 12174,58 |  | 958,3 |  | __-__ - |  |  |  | 30,07 - |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 12174,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 11216,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 958,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 495,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 3,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 153,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 12670,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 11 |  |  |  |  | 12670,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 12. Каналізація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | РН15-18-1 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 50 мм | 100м | 0,25 | 2129,94 2129,94 | __-__ - |  | 532,49 |  | 532,49 |  | __-__ - |  | 65,82 - |  | 16,46 - |  |
| 310 | С113-2226 | Труби полiпропiленовi для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 50 мм | м | 25 | 50,40 - | __-__ - |  | 1260 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 311 | & С113- 1466-3 | Коліно діам. 50/87 | шт | 12 | 15,18 - | __-__ - |  | 182,16 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 312 | & С113- 1459-2 | Трійник діам. 50х50/90 | шт | 12 | 22,20 - | __-__ - |  | 266,4 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 313 | РН15-18-2 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 100 мм | 100м | 0,25 | 2044,83 2044,83 | __-__ - |  | 511,21 |  | 511,21 |  | __-__ - |  | 63,19 - |  | 15,8 - |  |
| 314 | С113-2227 | Труби полiпропiленовi для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 110 мм | м | 25 | 117,48 - | __-__ - |  | 2937 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 315 | & С113- 1466-2 | Коліно діам. 110/87 | шт | 12 | 42,48 - | __-__ - |  | 509,76 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 316 | С113-1457 | Трійник ПВХ діам. 110х110/90 | шт | 12 | 57,00 - | __-__ - |  | 684 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 317 | С113-1466 | Коліно ПВХ діам. 110/45 | шт | 12 | 15,18 - | __-__ - |  | 182,16 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 318 | & С113- 1457-2 | Трійник діам. 110х50/90 | шт | 12 | 57,00 - | __-__ - |  | 684 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 319 | & С113-5- 85-7-97-Е8-7 | Ревизія 110 | шт | 11 | 42,54 - | __-__ - |  | 467,94 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 320 | С113-2280 | Редукцiї /перехiдники/ до каналiзацiйних труб iз полiпропiлену дiам. 110х50 мм | шт | 11 | 35,52 - | __-__ - |  | 390,72 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 | С111-1867 | Крiплення для трубопроводiв [костилi] | шт | 25 | 120,00 - | __-__ - |  | 3000 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 322 | РН15-32-6 | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,1 | 1154,89 1154,89 | __-__ - |  | 115,49 |  | 115,49 |  | __-__ - |  | 36,78 - |  | 3,68 - |  |
| 323 | & С130-668- 3 | Умивальник | комплект | 1 | 370,00 - | __-__ - |  | 370 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 324 | & С111- 1867-3 | Кріплення д/умивальника 10/120 | шт | 1 | 20,00 - | __-__ - |  | 20 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 325 | & С1630- 973-3 | Сифон до умив. | шт | 1 | 90,00 - | __-__ - |  | 90 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 326 | & С130-668- 2 | П'єдестал | комплект | 1 | 273,00 - | __-__ - |  | 273 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 327 | & С130-628- 1 | Змiшувачi для умивальникiв | комплект | 1 | 722,00 - | __-__ - |  | 722 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 328 | & С113-5- 76-Н7-66-47 | Шланг вода (нерж) м10х1/2 короткий 1 м | шт | 2 | 98,10 - | __-__ - |  | 196,2 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 12 |  |  |  |  | 13394,53 |  | 1159,19 |  | __-__ - |  |  |  | 35,94 - |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 13394,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 12235,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 1159,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 595,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 3,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 183,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 13990,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 12 |  |  |  |  | 13990,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 13. ДВЕРНІ ПРОРИЗИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | РН6-14-1 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,18 | 1153,64 1153,64 | __-__ - |  | 207,66 |  | 207,66 |  | __-__ - |  | 44,68 - |  | 8,04 - |  |
| 330 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,09 | 4898,71 4898,71 | __-__ - |  | 440,88 |  | 440,88 |  | __-__ - |  | 184,37 - |  | 16,59 - |  |
| 331 | РН6-15-1 | Знiмання наличникiв | 100 м | 0,45 | 171,70 171,70 | __-__ - |  | 77,27 |  | 77,27 |  | __-__ - |  | 6,65 - |  | 2,99 - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332 | РН6-24-3 | Установлення дверних коробок в перегородках | 100 м2 | 0,18 | 2917,27 2917,27 | __-__ - |  | 525,11 |  | 525,11 |  | __-__ - |  | 104,9 - |  | 18,88 - |  |
| 333 | С123-332 | Коробка дверна, розмiр 74х45 мм | м | 45 | 104,30 - | __-__ - |  | 4693,5 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 334 | РН6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних | 100 шт | 0,09 | 6240,00 6240,00 | __-__ - |  | 561,6 |  | 561,6 |  | __-__ - |  | 190,07 - |  | 17,11 - |  |
| 335 | С123-273 | Полотна для блокiв дверних [щитових], глухi, висота 2000 мм | м2 | 18 | 2778,00 - | __-__ - |  | 50004 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 336 | С123-358 | Наличники | м | 50 | 20,42 - | __-__ - |  | 1021 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
| 337 | РН6-27-1 | Установлення дверних наборів урiзних | 100 шт | 0,09 | 2141,80 2141,80 | __-__ - |  | 192,76 |  | 192,76 |  | __-__ - |  | 61,67 - |  | 5,55 - |  |
| 338 | С111-889 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, однопольних | комплект | 9 | 817,96 - | __-__ - |  | 7361,64 |  | - |  | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 13 |  |  |  |  | 65085,42 |  | 2005,28 |  | __-__ - |  |  |  | 69,16 - |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 65085,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 63080,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 2005,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 1154,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 8,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 403,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 66240,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 13 |  |  |  |  | 66240,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 14. ІНШІ РОБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | РН12-31-13 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих радiаторiв та ребристих труб | 100м2 | 0,36 | 3206,29 2254,70 | __-__ - |  | 1154,26 |  | 811,69 |  | __-__ - |  | 77,11 - |  | 27,76 - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 | РН12-7-1 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих укосів усерединi будiвлi розбiленим колером з розчищенням старої фарби до 10% | 100м2 | 0,14 | 3354,95 1806,82 | __-__ - |  | 469,69 |  | 252,95 |  | __-__ - |  | 61 - |  | 8,54 - |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 14 |  |  |  |  | 1623,95 |  | 1064,64 |  | __-__ - |  |  |  | 36,3 - |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 1623,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 559,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 1064,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 518,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 3,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 155,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 2142,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 14 |  |  |  |  | 2142,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  | 403201,9 |  | 70472,13 |  | __-__ - |  |  |  | 2427,17 - |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 403201,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 332729,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 70472,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 36857,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 243,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 11835,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 440059,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису |  |  |  |  | 440059,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |  |  |  |  | 2670,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 82307,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |