|  |  | Форма №8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |
|  |  | ( назва організації, що затверджує ) |  |  |  |
|  |  | ___________________ |  |  |  |
|  |  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |  |  |  |
|  |  | “_____” ____________________________20__ р. |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |
| На благоустрій території, асфальтування внутрішньобудинкових доріг будинків №№2,6, розташованих за адресою: пров. Крушельницької |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт - стислі умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів |  | 1000м2 | 1 |  |
| 2 | На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 |  | 1000м2 | 1 |  |
| 3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | 100 т | 1,18 |  |
| 4 | Навантаження смiття вручну |  | 1 т | 18 |  |
| 5 | Перевезення сміття до 15 км з утилізацією |  | т | 136 |  |
| 6 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи iз шлаку доменного вiдвального сталеплавильного |  | 100м3 | 0,32 |  |
| 7 | Розбирання бортових каменiв |  | 100м | 0,4 |  |
| 8 | Установлення бортових каменiв бетонних i залiзобетонних при iнших видах покриттiв |  | 100м | 0,4 |  |
| 9 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником [ шар товщиною 50 мм]. |  | 1000 м2 | 1 |  |
| 10 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-3 до товщини шару 80мм |  | 1000 м2 | 1 |  |
| Склав __________________________________ посада, підпис, ініціали, прізвище |  |  |  |  |  |
| Перевірив __________________________________ посада, підпис, ініціали, прізвище |  |  |  |  |  |