| Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На благоустрій території, асфальтування внутрішньобудинкових доріг будинків №№2,6, розташованих за адресою: пров. Крушельницької.. |
| ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на благоустрій території |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На благоустрій території, асфальтування внутрішньобудинкових доріг будинків №№2,6, розташованих за адресою: пров. Крушельницької,. |
| Основа: |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна вартість |  |  |  |  | 660,35504 |  | тис. грн. |  |  |  |
| креслення (специфікації ) № |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  |  | 0,38704 |  | тис.люд.-год. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна заробітна плата |  |  |  |  | 38,11542 |  | тис. грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Середній розряд робіт |  |  |  |  | 2,6 |  | розряд |  |  |  |
| Складений в поточних цінах станом на “15 липня” 2019 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кіль- кість |  | Вартість одиниці, грн. |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  | Витрати труда робітників, люд.-год. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього |  | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин |  | не зайнятих обслуговуванням машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заробіт- ної плати |  | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати |  | тих, що обслуговують машини |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю |  | всього |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
|  |  | Перелiк нарахувань: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт, що враховує зміну витрат на заробiтну плату працiвникiв, зайнятих на управлiннi та обслуговуваннi будiвельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат=0,4123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, якавiдноситься до утримання таобслуговування апарату управлiння вiдокремлених виробничих структурних пiдроздiлiв будiвельноїорганiзацiї=0,7821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РН18-3-1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів |  | 1000м2 | 1 |  | 23858,80 427,75 |  | 23431,05 4478,99 | 23858,8 | 427,75 | 23431,05 4478,99 |  | 5,604 32,1832 |  | 5,6 32,18 |  |  |
| 2 | РН18-3-2 | На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 |  | 1000м2 | 1 |  | 21475,15 384,70 |  | 21090,45 4032,65 | 21475,15 | 384,7 | 21090,45 4032,65 |  | 5,04 28,9896 |  | 5,04 28,99 |  |  |
| 3 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | 100 т | 1,18 |  | 3083,82 280,74 |  | 2803,08 - | 3638,91 | 331,27 | 3307,64 - |  | 3,972 10,2648 |  | 4,69 12,11 |  |  |
| 4 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну |  | 1 т | 18 |  | 149,30 149,30 |  | __-__ - | 2687,4 | 2687,4 | __-__ - |  | 1,956 - |  | 35,21 - |  |  |
| 5 | С311-15-М варіант 1 | Перевезення сміття до 15 км з утилізацією |  | т | 136 |  | 283,31 - |  | 283,31 23,45 | 38530,16 | - | 38530,16 3189,2 |  | __-__ 0,224 |  | __-__ 30,46 |  |  |
| 6 | РН18-20-3 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи iз шлаку доменного вiдвального сталеплавильного |  | 100м3 | 0,32 |  | 77254,92 1942,05 |  | 27462,87 7322,44 | 24721,57 | 621,46 | 8788,12 2343,18 |  | 24,708 62,3671 |  | 7,91 19,96 |  |  |
| 7 | РН18-2-1 | Розбирання бортових каменiв |  | 100м | 0,4 |  | 10622,62 9344,62 |  | 1278,00 - | 4249,05 | 3737,85 | 511,2 - |  | 122,424 4,68 |  | 48,97 1,87 |  |  |
| 8 | РН18-29-2 | Установлення бортових каменiв бетонних i залiзобетонних при iнших видах покриттiв |  | 100м | 0,4 |  | 27875,56 12560,15 |  | 566,33 228,00 | 11150,22 | 5024,06 | 226,53 91,2 |  | 151,236 1,8744 |  | 60,49 0,75 |  |  |
| 9 | С1416-8689 варіант 10 | Бортовий камень БР 100.30.15 з доставкою |  | шт | 40 |  | 240,00 - |  | __-__ - | 9600 | - | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |
| 10 | РН18-44-3 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником [ шар товщиною 50 мм]. |  | 1000 м2 | 1 |  | 23303,96 2432,63 |  | 20709,82 3364,10 | 23303,96 | 2432,63 | 20709,82 3364,1 |  | 25,704 27,1561 |  | 25,7 27,16 |  |  |
| 11 | РН18-44-4 Н1=6 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-3 до товщини шару 80мм |  | 1000 м2 | 1 |  | 9776,94 1430,96 |  | 8249,07 861,41 | 9776,94 | 1430,96 | 8249,07 861,41 |  | 15,12 6,5772 |  | 15,12 6,58 |  |  |
| 12 | С1421-9837 варіант 10 | Асфальтобетонна суміш дрібнозерниста з доставкою |  | т | 192 |  | 2434,30 - |  | __-__ - | 467385,6 | - | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |
| 13 | С1421-9837 варіант 11 | Емульсія бітумна дорожна з доставкою |  | т | 0,4085 |  | 19895,22 - |  | __-__ - | 8127,2 | - | __-__ - |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  |  |  |  | 648504,96 | 17078,08 | 124844,04 18360,73 |  |  |  | 208,73 160,06 |  |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  | 648504,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  |  |  |  | 506582,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  | 35438,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  | 11850,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  | 18,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  | 2676,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  | 660355,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису |  |  |  |  |  |  |  | 660355,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  | 387,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  | 38115,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |