МАТЕРИАЛЫ И СОСТОВЛЯЮЩИЕ

- Каркас конструкций скейт-парка:

- Наружные ребра - 18 мм (ламинированная березовая фанера);

- Внутренние ребра – 18 мм (ламинированная березовая фанера), площадь внутренних ребер не менее 80% от наружных ;

3.   Места повышенных нагрузок :

- наружные ребра – 36 мм (ламинированная березовая фанера);

- внутренние ребра – 54 мм (ламинированная березовая фанера).

4. Части Наружных и Внутренних ребер в местах повышенной нагрузки соединяются «пазл» системой;

5. Стыковочные планки толщиной не менее 60мм на 90мм;

6. Ход стыковочных планок не менее 300мм ;

7. Крепление стыковочных планок к внутренним и наружным ребрам не реже 1250 мм по 2 крепежа на торец планки;

8. Крепление Планки к ребрам производится шурупами типа «ТОRХ» длинной не менее 120мм, диаметр шурупа 6мм;

9. Каркас конструкции устанавливается на подложки не менее 6мм;

10. Каркас имеет обязательную систему вентиляции (снизу, сверху);

11. Торцы ребер (все срезы), обработаны латексной краской;

12. Ревизионные крышки (задние стенки), должны быть не менее 12мм толщиной;

13. Стыковочные планки, контактирующие с водой должны быть обработаны латексной краской;

14. Стыковочные планки должны быть обработаны антисептиком, путем окунания в ванну.

15. Ход ребер каркаса должен быть не реже, чем каждые 1250мм;

16. Шурупы крепящие наружные ребра, должны быть в одной плоскости с ребрами

2. Поверхность для езды конструкций скейт-парка:

- Суммарная толщина  поверхности для езды конструкций скейт-парка, не менее 15мм;

- Поверхность для езды может состоять как из 2х листов ламинированной березовой фанеры (6мм+9мм) так и из одного листа толщино15мм;

- Финишная поверхность (предназначена для контакта с колесами инвентаря) должна быть сетчатой;

- Поверхность для езды обшивает каркас скейт-парка в шахматном порядке (что бы стыки нижнего слоя не совпадали со стыками верхнего слоя, если это не предусмотрено конструктивно);

- 3,125 квадратных метра поверхности для езды прикручиваются к стыковочным планкам не менее чем на 50 шурупов типа «ТРОХ»;

- Шурупы, которые крепят поверхность для езды к стыковочным планкам должны быть типа «ТРОХ», длинной не менее 60мм, толщиной не менее 5 мм;

- Все срезы, стыки, торцы поверхности для езды обрабатываются латексной краской;

- Поверхность для езды не должны выступать за каркас скейт-парка более чем на 3мм.

- Зазоры между листами на поверхности для езды должны быть не более чем 3мм;

- Шурупы, крепящие поверхность для езды к каркасу скейт-парка, должны быть в одной плоскости с поверхностью для езды.

- Металлические составляющие конструкций скейт-парка

- Толщина металла не менее 3мм;

- Все конструкции для скольжения, состоящие из фанерно-деревянного каркаса обрамлены металлическим уголком;

- Уголок и полосы Должен быть выполнены из 430 нержавеющей стали, толщиной 3мм;

- Размер уголка для скольжения должен быть не менее 120 на 50 мм;

- Уголок в местах для скольжения должен быть выше поверхности для езды.

- Полоса из нержавеющей стали, защищающая края поверхности для езды должна быть не уже 50мм;

- Полоса из нержавеющей стали, защищающая края поверхности для езды должна быть в одной плоскости с поверхностью для езды;

- Уголок и Полосы должны крепиться к конструкции при помощи шурупов типа «ТОRХ» не реже чем, через 400мм в двух плоскостях (в случае, когда это уголок);

- На Конструкции выше 1200 мм должны быть установлены ограждения (в местах предусмотренных проектом);

- Ограждения должны быть выполнены из нержавеющей 340й стали;

- Ограждения должны быть в одной плоскости с ребром к которому они крепятся (выступать,  не более чем на 3мм за ребро)

- Отдельно стоящие и установленные на конструкцию металлические Конструкции для скольжения должны быть выполнены из металла с толщиной стенок минимум 3мм;

- Диаметр отдельно стоящих конструкций для скольжения должен быть не менее 60мм;

- Отдельно стоящие и установленные на конструкцию Металлические конструкции для скольжения должны быть окрашены люминесцентной краской;

- Съезды, Заезды конструкций должны быть выполнены из нержавеющей 430 стали и иметь длину не менее 400мм;

- Металлические съезды, заезды крепиться к каркасу скейт-парка шурупами типа «ТОRХ» не реже чем каждые 400мм;

- Шурупы которые крепят съезды, заезды должны быть не менее 60мм длинной и толщиной не менее 6мм;

- «Коупинги» - трубы которые находятся на конструкциях «Квотер», должны быть выполнены из 430 нержавеющей стали;

- «Коупинг» крепиться к Каркасу шурупами типа «ТОRХ», длина шурупа не менее 130мм, толщина не менее 60мм;

- Отдельно стоящие металлические конструкции должны крепиться к полу анкерами или путем бетонирования;

- Ограждения скейт-парка крепиться к каркасу шурупами длинной не менее 130мм, толщиной не менее 10мм;

- Крепления ограждений должны находится не реже чем 1250мм.

- Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.